ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.Введение

Основанием для проведения работ по разработке проекта Генерального плана территории Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия является Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2006 г. № 680 «О составе схем территориального планирования Российской Федерации» и «Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года».	Заказчиком на проведение работ является Администрация Зубово-Полянского городского поселения, исполнитель работ ООО «Картограф»», (муниципальный контракт №9  от 03.11.2008г.).

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74- ФЗ;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 г. № Пр-582, пункт 9-б;

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции  Постановлений Правительства РФ от 27.05.2005 №335, от 03.10.2006 № 600, от 07.11.2008 №821;

- Федеральный закон от 22 июля 2008года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Положение о территориальном планировании Муниципальных образований в РМ, утвержденного Постановлением Правительства РМ от 29 декабря 2007г. №606;

- Внесение изменений в Положение о документах территориального планирования муниципальных образований в РМ (Постановление Правительства Республики Мордовия № 103 от 24 марта 2008 года).

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Мордовия, утвержденные постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 декабря 2008г. №612.

Цели, задачи и мероприятия Генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года, республиканских и федеральных целевых программ:

Федеральные целевые программы:

- "Культура России (2006-2010 годы)";

- "Жилище" на 2002-2010 годы;

- "Социальное развитие села до 2012 года";

- Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы;

- "Электронная Россия (2002-2010 годы)";

- "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)";

- "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы";

- "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года";

- "Исследование и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы".

Республиканские целевые программы:

- Программа социально-экономического развития Республики Мордовия на 2008-2012 годы;

- Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на 2002-2010 годы РЦП "Жилище" на период 2002-2010 годы;

- Республиканская целевая программа "Жилище" на 2006-2010 годы;

- Региональная целевая программа "Обеспечение населения Республики Мордовия питьевой водой до 2010 года";

- Республиканская программа "Развитие здравоохранения в Республике Мордовия на 2006-2008 годы";

- Республиканская целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года";

- Программа "Развитие племенного животноводства в Республике Мордовия на 2002-2010 годы";

- Республиканская целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России по Республике Мордовия на 2006-2010 годы";

- Республиканская целевая программа "Охрана окружающей среды Республики Мордовия на период до 2010 года";

- Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на 2008 - 2012 годы;

- Программа обеспечения экономической безопасности РМ до 2010 года;

- Республиканская комплексная целевая программа "Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2010 года";

- Программа "Энергосбережение в Республике Мордовия на 2006-2010 годы";

- Республиканская программа "Пожарная безопасность на 2005-2008 годы".

Работы выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- Правила установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.  Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160;

- Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 г. № 9;

- Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением Правительства  РФ от 20.11.2000 г. № 878.

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74, регистрационный № 10995) (с изменениями от 10.04.2008 г).

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный номер 3399).

Методической и технологической основой проведения работ послужили:

- Техническое задание на проведение работ, утвержденное Главой администрации Зубово-Полянского района (Постановление № 590 от 12 сентября 2008г);

- Топографические  материалы и карты на электронном и бумажном носителях в масштабах: (1:25 000 на территорию поселения, 1:5 000 на территорию рабочего поселка, 1:2000 на территорию населенных пунктов поселения);

- Архивные топографические и землеустроительные материалы;

- Решения об отводах территории участков в границах рассматриваемой территории, материалы земельного кадастра в графической и электронной версиях;

- Имеющиеся материалы инженерно-геологических, гидрогеологических, геофизических изысканий;

- Ранее выполненная утвержденная градостроительная документация;

- Федеральные и Республиканские целевые программы;

- Схема территориального планирования Республики Мордовия, институт Урбанистики,  г. Санкт-Петербург, 2008 г.

При разработке проекта Генерального плана территории Зубово-Полянского городского поселения в процессе выполнения подготовительных работ произведен сбор исходной информации, отражающий современное состояние природной, социальной среды, развитие транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории.

В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Проектные решения Генерального плана на расчётный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

2. Положение о территориальном планировании

2.1.Цели и задачи территориального планирования

Территориальное планирование развития поселения осуществляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной документации  необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.

Документы территориального планирования муниципальных образований учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установления границ муниципальных образований, принятия решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования и земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий муниципальных образований (поселений), зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развития территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации.

Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований( поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана схема генерального плана в границах поселения, программа мероприятий по реализации генерального плана, программа инвестиционного освоения территории;

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развития территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана в границах поселения, программа мероприятий по реализации генерального плана, программа инвестиционного освоения территории;

2.2. Перечень мероприятий, предусмотренных генеральным планом развития территории Зубово-Полянского городского поселения.

Генплан разработан на следующие периоды реализации:

- расчетный срок реализации Генерального плана – 2025 год;

-  первая очередь – 2015 год;

- исходный год – 01.01.2008 год.

Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды; учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

На территории Зубово-Полянского городского поселения предусматривается:

Жилая зона

р.п.Зубова Поляна

(I очередь строительства):

1.Строительство индивидуальных жилых домов площадью 68 га (жилой микрорайон

«Солнечный» южнее р.п.Зубова Поляна) на землях сельхозназначения;

2.Строительство индивидуальных жилых домов площадью 28 га (жилой микрорайон

«Заречный»), в том числе 1 га в черте р.п.Зубова Поляна и 27 га юго-восточнее

р.п.Зубова Поляна на землях сельхозназначения.

3. Строительство индивидуальных жилых домов площадью 1 га юго-восточнее р.п. Зубова Поляна (район Васильевки) в черте р.п.Зубова Поляна.

(II очередь строительства):

1.Строительство индивидуальных жилых домов юго-западнее р.п.Зубова Поляна площадью 383 га на землях лесного фонда.

2.Строительство индивидуальных жилых домов западнее р.п.Зубова Поляна площадью 34 га на землях лесного фонда;

2. Строительство индивидуальных жилых домов северо-западнее р.п.Зубова Поляна площадью 81 га на землях лесного фонда;

4.Строительство индивидуальных жилых домов южнее р.п.Зубова Поляна площадью 38,0 га на землях сельхозназначения, ранее изъятых из земель Уголковского сельского поселения;

п.Школа тракторных бригадиров

1.Строительство индивидуальных жилых домов северо-восточнее поселка площадью 20 га на землях лесного фонда

п.Крутец

1.Строительство индивидуальных жилых домов западнее поселка площадью 15 га на землях лесного фонда;

Рекомендовано осуществить процедуру  перевода земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию «Земли  населенных пунктов» на площади  133,0 га.

Рекомендовано осуществить процедуру  перевода земель из категории лесного фонда в категорию «Земли  населенных пунктов» на площади  533 га.

Общественно-деловая зона

1.Строительство социальных объектов (детского сада, школы, блока обслуживания, торгового центра общей площадью 5 га (жилой микрорайон «Солнечный» южнее р.п.Зубова Поляна);

2. Строительство стадиона на площади 2га (жилой комплекс Солнечный) южнее р.п.Зубова Поляна на землях сельхозназначения;

3. Строительство бассейна и спортивного комплекса (центр рабочего поселка) 5 га.

Рекомендовано осуществить процедуру  перевода земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию «Земли  населенных пунктов» на площади  7 га.

Зона  промышленных объектов

Проектом предусматривается

1.Строительство лесоперерабатывающего предприятия (по скандинавской технологии),

строительство мебельной фабрики, предприятия деревянного домостроения и бань с расширением  площади на 9 га западнее р.п.Зубова Поляна;

2.Строительство лесоперерабатывающего предприятия (в районе Васильевки) с расширением существующей площади на  2 га в черте р.п.Зубова Поляна.

При этом  предусмотреть перевод земель из категории «лесного фонда»  в категорию «Земли  промышленности» на площади  9 га.

Зона рекреационного назначения

1. Организация лесопарковой зоны площадью 7 га в жилом комплексе «Солнечный» на землях лесного фонда.

2. Предусматривается благоустройство 3 площадок под места сезонного отдыха:  восточнее р.п.Зубова-Поляна на  правом берегу р.Парца; южнее Ясная Поляна  на левом берегу р.Парца; северо-восточнее п. Крутец на  правом берегу р.Вад.

Рекомендовано осуществить процедуру  перевода земель из категории «Земли лесного фонда»  в категорию «Земли  населенных пунктов» на площади  7 га.

Зона сельскохозяйственного использования

2. Строительство молочного комплекса  на территории существующей фермы в п.Ясная Поляна;

Зона транспортной инфраструктуры

1. Реконструкция автодороги Зубова Поляна – Ширингуши протяженностью 1,9 км;

2. Строительство автодороги Крутец- ст.Свеженькая протяженностью 7,8 км.

3. Асфальтирование автодороги Зубова Поляна - Зубово-Полянский лесоучасток протяженностью 2,1 км.

Придорожный сервис

1. Строительство гостиницы  с автостоянкой площадью 1 га юго-западнее р.п.Зубова Поляна на землях лесного фонда;

2. Строительство автомойки площадью 2 га на землях сельхозназначения южнее р.п.Зубова Поляна;

3. Строительство объектов придорожного сервиса площадью 2 га юго-западнее р.п.Зубова Поляна на землях лесного фонда.

Рекомендовано осуществить процедуру  перевода земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию «Земли  населенных пунктов» на площади  2,0 га и перевод земель из категории «Земли лесного фонда»  в категорию «Земли  населенных пунктов» на площади 3,0 га

Зона инженерной инфраструктуры

Газоснабжение

1. Газифицировать населенные пункты: п.Зубово-Полянский лесоучасток и п.Крутец; протяженность проектируемого  распределительного газопровода составит 7 км и 2 км соответственно;

Водоснабжение

1. Предусматривается капитальный ремонт водопроводных сетей в р.п.Зубова Поляна протяженностью 42 км;

2.По проекту в р.п.Зубова Поляна  необходимо предусмотреть строительство новых сетей водоснабжения протяженностью 10,8 км;

3. Предусматривается капитальный ремонт водопроводных сетей в п.Зубово –Полянский лесоучасток протяженностью 0,5 км;

4. Предусматривается строительство обесфторивающих установок и станций водоочистки в р.п.Зубова Поляна;

5. Предусматривается строительство артскважины, водонапорной башни и водопроводной сети в п. Крутец протяженностью 1,8 км.

Связь

1.Строительство маломощного телевизионного ретранслятора на территории р.п.Зубова Поляна;

2. Планируется установить 2 базовые станции НСС;

3. Строительство сети 3G связи третьего поколения в рабочем поселке.

Электроснабжение

По проекту намечаются ремонтные работы электрической сети ЛЭП-10 кВ Ф №19 р.п.Зубова Поляна (2011г), ЛЭП-0,38кВ  от ТП № 0806 Ф №2 п.Ясная Поляна. Провести ремонтные работы ТП № 0810, ТП №08100 п.Ясная Поляна.

Реконструкция  ТП и ЛЭП  будет проводиться в соответствии с ремонтной программой филиала ОАО «МРСК –Волги» - -«Мордовэнерго».

Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Благоустройство

1. Асфальтирование улиц в р.п.Зубова Поляна протяженностью 30,0 км;

2. Устройство освещения на автодороге М5 «Урал»;

3. Строительство осушительной сети по улицам рабочего поселка;

4. Асфальтирование улиц в п.Школа тракторных бригадиров протяженностью 3,0 км;

5. Асфальтирование улиц в п.Ясная Поляна протяженностью 3,0 км.

6. Асфальтирование улиц в п.Зубово –Полянский лесоучасток протяженностью 1,0 км.

7. Асфальтирование улиц в п.Крутец протяженностью 1,8 км.

Зона специального назначения

1. Расширение кладбища п.Школа тракторных бригадиров на площади 2 га;

2.Строительство скотомогильника с захоронением в ямах ( п.Ясная Поляна) площадью 1га.

При строительстве скотомогильника и расширении кладбища рекомендуем перевод земель из категории «Земли лесного фонда» в категорию «Земли промышленности… т.д, земли иного специального назначения» на площади 3 га.

Изменение границы городского поселения и населенных пунктов

1.  Проектом предусматривается изменение границы Зубово-Полянского городского поселения из-за увеличения в Зубово-Полянском городском  поселении спроса на новое жилое строительство. Ранее было изъято из  Уголковского сельского поселения территория площадью 40 га и включена  в состав Зубово-Полянского городского поселения.

2. Предусматривается изменение границы рабочего поселка Зубова Поляна в юго-восточной, южной, юго-западной, западной и северо-западной части; изменение  границы поселка Школа тракторных бригадиров в северо-восточной части, поселка Крутец в западной части  ввиду жилого и общественно-делового строительства.

Мероприятия по организации охраны и использования памятников истории (объектов культурного наследия)

1. Ввиду того, что ранее охранная зона памятников истории не установлена, проектом генерального плана, согласно ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ,  рекомендовано разработать проект охранной зоны памятников истории на  территории Зубово-Полянского городского поселения и установить охранную зону памятников истории – 10 м.

3.Исходная информация о современном состоянии городского поселения

Общие сведения

Зубово-Полянское городское поселение расположено в центральной части Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия. Протяженность территории городского поселения с севера на юг 23 км и с запада на восток 25 км.

# Границы Зубово-Полянского городского поселения утверждены Законом Республики Мордовия «Об установлении границ муниципальных  образований Зубово-Полянского  муниципального района, Зубово-Полянского  муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» от 7 февраля 2005 г. N 12-З (с изменениями от 20 мая 2008 г.).

# Зубово-Полянское городское поселение граничит:

- на севере – с землями Рязанской области, с землями Журавкинского сельского, Уметского и Потьминского городских поселений Зубово-Полянского муниципального района

- на востоке – с землями Новопотьминского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района

- на юге – с землями Нововыселского, Уголковского, Мордовско-Полянского и Жуковского сельских поселений Зубово-Полянского муниципального района

- на западе — с землями Свеженского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района

Границы Зубово-Полянского городского поселения утверждены Законом Республики Мордовия  № 12-3 от 7 февраля 2005 года с изменениями Законом № 47-3 от 20 мая 2008 года.

Зубово-Полянское городское поселение расположено на северо-западных склонах пластово-ярусной  Приволжской возвышенности, переходящей в пластовую Окско-Донскую низменность. Климат умеренно-континентальный со средней температурой июня +20С, января -12С.

Естественный растительный покров составляют леса, луговые стоки, кустарники, растительность болот.

Территория Зубово - Полянского городского поселения составляет 22778га, на которой расположены пять населенных пунктов.

Административный центр городского поселения и районный центр – р.п.Зубова Поляна. Расстояние до республиканского центра 201км. Куйбышевская железная дорога пассажирского и грузового сообщения проходит через рабочий поселок (ж/ст.Зубова Поляна).

Численность населения на 01.01.2009года составляет 11447 человека, в трудоспособном возрасте 6968 человека, 2459 старше трудоспособного возраста.

Проблемы городского поселения:

- недостаточность оборотных средств, износ основных фондов;

- безработица из-за отсутствия рабочих мест; сложные экономические условия в сельском хозяйстве;

- старение и неудовлетворительное для современного технического уровня качество

трудовых ресурсов;

- малопривлекательные для молодежи социально-бытовые условия;

- недостаточная развитость инженерно-коммуникационной инфраструктуры;

Схема расположения городского  поселения

в границах муниципального района

Краткая историческая справка

Зубова Поляна – рабочий поселок с 16 июня 1928 года – центр Зубово-Полянского района. Расположен на реке Парца. Первое упоминание относится к 1689 году. В списке населенных мест Тамбовской губернии (1866 год) Зубова Поляна – деревня владельческая из 15 дворов Спасского уезда. Служили люди на Керенской засечной черте юго-восточной  в границах Российского государства. Зубовы были владельцами населенного пункта. Из Керенской десятии 1662 года видно, что Харка Зубов имел 50 частей земли. В лесном Зубово-Полянском районе слово поляна является термином – безлесное месть в лесистой полосе, вырубка, расчистка.

п. Школа тракторных бригадиров – основан в 1931 году переселенцами из сел Зубова Поляна и Потьма в совхозе «Животновод». Название указывает, что деятельность жителей поселка тесно связана с работой школы  по подготовке кадров механизации сельского хозяйства.

п. Ясная Поляна – расположен на р.Парца. Основан в 1923 году переселенцами из с.Ачадова. В списке населенных пунктов Средневолжского края (1931 год) Ясная Поляна- поселок из 68 дворов. В 1930году здесь организован колхоз «Красный Октябрь. С таким названием возникали поселки и в других районах. Название символическое ландшафтного характера. Первая часть названия указывает на жизнь жителей поселка, ничем не омраченную, спокойную, спокойную и мирную. Вторая часть названия свидетельствует, что поселок возник  на правом берегу реки Парца, на лугу, на большой равнине среди леса.

п. Крутец основан в 1866 году. В списке населенных пунктов Тамбовской губернии Крутец – хутор казенный из одного двора Спасского уезда. В начале 30 годов здесь создается поселок для рабочих лесхоза и лесничества. Название ландшафтного характера: населенный пункт обосновался на гористом, крутом, обрывистом берегу реки Вад.

4. Потенциал развития Зубово-Полянского городского поселения

4.1.Природно-ресурсный потенциал Зубово-Полянского городского поселения

4.1.1 Рельеф

Зубово-Полянское городское поселение расположено на северо-западных склонах пластово-ярусной  Приволжской возвышенности, переходящей в пластовую Окско-Донскую низменность. Рельеф поселения – низменная, слегка волнистая равнина с большим склоном на северо-запад и к долинам рек Вад, Парца, Лундан. Это определяет тенденцию уменьшения активности эрозионно-денудационных процессов. Равнина расчленяется  хорошо развитой гидрографической сетью. В бассейнах реки Вад распространена водно - ледниковая равнина с абсолютными отметками 150-180м. Она характеризуется наиболее широкими водоразделами, пологими склонами. Поймы рек представлены слабоволнистыми равнинами с многочисленными микропонижениями в виде потяжин и блюдец. Близкий подток грунтовых вод создает условия для образования в поймах рек большого количества озер и заболоченных пространств.

4.1.2.Климат

Климатический и агроклиматический потенциал

Климат Зубово-Полянского городского поселения умеренно-континентальный с тёплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Формирование климата происходит под действием климатообразующих факторов, таких как широта места, от которой зависит количество поступающей солнечной радиации, циркуляция атмосферы, рельеф.

Географическая широта. Местоположение Зубово-Полянского городского поселения на широте 54° с. ш  в центре Русской равнины обусловливает поступление на её территорию довольно значительного количества солнечной радиации.

Годовой приток прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность составляет от 108 ккал/см2 до 120 ккал/см2. Годовая сумма рассеянной радиации при ясном небе составляет немногим более 30 ккал/см2. Облачность снижает поступление прямой солнечной радиации на 54-62% возможной, в тоже время увеличивает рассеянную радиацию более, чем в 1,5 раза. В результате в реальных условиях облачности средний многолетний приход суммарной радиации изменяется по территории поселения в пределах 97-109 ккал/см2. При этом вклад рассеянной радиации составляет для большей части территории 45-50%. Летом большая доля солнечной энергии приходится на прямую радиацию, зимой в связи с увеличением облачности количество рассеянной радиации больше, чем летом. Радиационный баланс (приходо-расход лучистой энергии) на территории поселения почти 8 месяцев в году положительный. Наибольшее значение его наблюдается в июне, наименьшее в декабре – январе. От величины солнечного баланса зависит распределение температур в почве и прилегающих слоях воздуха, интенсивность испарения и таяния снега.

Максимальная продолжительность солнечного сияния приходится на июнь-июль, наименьшая - на декабрь.

Температура воздуха

Зубово - Полянское городское поселение характеризуется однородным годовым ходом температуры воздуха.

Самый тёплый месяц июль, температура которого колеблется по территории (+17,0С). Самый холодный месяц – январь, средняя температура его (13,2. Разница между температурами соседних месяцев невелика и температура любого из них может смещаться то в одну, то в другую сторону. Так, в 10% лет теплее бывает август, а в 5% - июнь.

Абсолютный максимум температуры в большинстве лет отмечается в июле, абсолютный минимум - в январе.

Чаще наблюдаются средние из абсолютных максимальных температур, которые в июле составляют 33-36. За лето на территории поселения в среднем бывает от 12 до 23 дней с максимальной температурой 30-35.

Первые заморозки на территории поселения, в среднем, наблюдаются в третьей декаде сентября. Переход средней суточной температуры через 0 в сторону отрицательных значений осуществляется в первых числах ноября, на юге – в конце первой - начале второй декады ноября. Наступление дат устойчивых морозов относится к концу ноября – началу декабря. Поздние весенние заморозки в среднем по территории заканчиваются во второй декаде мая, но в отдельные годы могут наблюдаться ещё в конце мая и начале июня.

Продолжительность безморозного периода почти на всей территории поселения -менее 126 дней.

Преобладающее направление ветра в летний период западное и юго-западное, в зимний период юго-западное и южное.

4.1.3.Природно-сырьевые ресурсы

На территории Зубово-Полянского городского поселения  места разработок полезных ископаемых отсутствуют. При обследовании потенциала месторождения полезных ископаемых  на территории поселения не обнаружено.

4.1.4.Почвенные ресурсы

Преобладающими почвами на территории поселения являются черноземы оподзоленные, темно-серые лесные, серые и светло-серые лесные. Небольшое распространение имеют дерново - подзолистые, аллювиальные и другие почвенные разности.

Черноземы распространены по наиболее выровненным элементам рельефа. Аллювиальные почвы приурочены к пойме рек Вад и Парца.

4.1.5. Растительные ресурсы

Территория Зубово-Полянского городского поселения  по ландшафтным особенностям относится к зоне северной лесостепи.

Естественная растительность представлена древесной кустарниковой растительностью и луговыми степями равнин нормального увлажнения, расположенных на водоразделах,  в пойме рек Вад и Парца.

На водораздельных участках и очень пологих склонах травостой представлен луговыми степями равнин с кострецом береговым, полевицей обыкновенной, клевером луговым, лапчаткой серебристой. По сухим днищам оврагов и балок распространены низинные луга с мятликом узколистным, кострецом безостым, к сырым днищам балок приурочены болотные луга,  в травостое которых обычно осоки, щучка дернистая, болотное разнотравье.

Естественная растительность сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Она занимает прибалочные и приовражные склоны днища балок, поймы рек, в районе населенных пунктов.

4.1.6.Водные ресурсы

В тесной взаимосвязи с рельефом находится гидрография поселения. Открытыми водными источниками территории поселения сравнительно богата.

Гидрографическая сеть Зубово-Полянского городского поселения представлена водным объектом Вад, являющей наиболее крупным притоком  реки Мокша. Его длина 222 км (в пределах Мордовии 114 км), (в пределах поселения  20,9 км). Площадь бассейна – 6500 км². Река берет начало у д. Покровка Пензенской области и протекает в западной части Мордовии по водно-ледниковой равнине. Ширина русла достигает 30 м, глубина- 1м. Коэффициент извилистости- 1,56м. Средний расход воды у с.Авдалово составляет 7,47м³/с.

Наиболее крупные притоки на территории поселения – р.Парца (правый приток р.Вад). Длина реки – 117км, ( в Мордовии – 92км), (в пределах поселения  34 км). Площадь бассейна 2700 км². Берет начало у с.Абашево  в Пензенской области и протекает преимущественно по водно-ледниковой равнине западной Мордовии. Ширина русла до15м, глубина до 1,5 м. На реке расположен р.п. Зубова Поляна.

К мелкими притокам р.Вад, протекающим  по территории Зубово-Полянского городского поселения относятся р.Листьма (левый приток р.Вад),протяженностью 13,4 км р.Марчас (левый приток р.Вад), протяженностью 6,6км, р.Вячка (левый приток р.Вад)  протяженностью 14,9км,   ручьи.

К притокам р.Парца , протекающим  по территории Зубово-Полянского городского поселения относятся р.Лундан (левый приток р.Парца), протяженностью 2,6 км,  ручьи.

Водный режим реки характеризуется четко выраженными весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов городского поселения  -  смешанное с преобладанием снегового.

Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно во второй декаде апреля. Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней.

4.1.7. Лесные ресурсы

Территория Зубово-Полянского городского поселения в ботанико-географическом отношении расположена в лесостепной зоне, для которой характерно присутствие широколиственных лесов и лугово-степной растительности.

Распределение лесов по целевому назначению

По целевому назначению в поселении больший процент составляют эксплуатационные леса. В соответствии с Лесным кодексом эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Леса,  расположенные в пойме рек и в придорожной полосе дорог, зеленая зона населенных пунктов, являются защитными.

К защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических оздоровительных, а также леса особо охраняемы природных территорий. Порядок ведения лесного хозяйства в защитных лесах определяется в зависимости от их категории защитности. На особо защитных участках лесов запрещено применение рубок главного пользования. Решения о запрещении рубок главного пользования на этих участках принимаются территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области лесного хозяйства.

В настоящее время естественная растительность - деревья, кустарники и травы  сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Они занимают поймы рек  Вад и Парца, небольшие равнинные участки в районе населённых пунктов.

Древесная и кустарниковая растительность произрастает в лесах, лесополосах и поймах рек.

Леса имеют большое средоохранное значение, связанное с регулированием водного режима, поддержанием уровня воды в реках, предохранением их от обмеления, защитой берегов рек, оврагов, их склонов от размыва, предотвращением роста оврагов. Наиболее крупные массивы лесов сосредоточены в западной части поселения.

Основная площадь лесного фонда  –19120га (83,94%).

Основные породы древесной растительности – берёза, сосна, дуб, осина, липа, клён. Подлесок состоит из лещины, черёмухи, рябины, ивы и др. Видовой состав травянистого покрова следующий – из злаков: мятник лесной, пырей бескорневищный, полевица белая; из бобовых: клевер розовый, белый, сочевичник весенний; из разнотравья: подмаренник цепкий, Иван-да-Марья, ландыш лесной, кровохлёбка лекарственная, колокольчик большой и малый, вероника лесная, герань лесная, звездчатка злачная, первоцвет. Проективное покрытие составляет 25-40 %, высота травостоя до 30 см.

В долинах реки Вад, Парца, по берегам ручьёв значительные площади закустарены. Здесь встречается кустарниковая ива, низкорослая берёза, ольха.

Посевами сельскохозяйственных культур занята небольшая территория пахотных угодий.

Основные породы древесной растительности – берёза, сосна, дуб, осина, липа, клён. Подлесок состоит из лещины, черёмухи, рябины, ивы и др. Видовой состав травянистого покрова следующий – из злаков: мятник лесной, пырей бескорневищный, полевица белая; из бобовых: клевер розовый, белый, сочевичник весенний; из разнотравья: подмаренник цепкий, Иван-да-Марья, ландыш лесной, кровохлёбка лекарственная, колокольчик большой и малый, вероника лесная, герань лесная, звездчатка злачная, первоцвет.

Древесная растительность по балкам и оврагам отличается низкорослостью ввиду сбитости и стравленности скотом.

Полезащитные насаждения состоят из берёзы, дуба, клёна, вяза. Подлесок состоит из акации, смородины золотистой, орешника, рябины.

4.1.8.Земельные ресурсы

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Общая площадь в административных границах Зубово-Полянского городского поселения  составляет 22778 га.

Освоенность территории поселения в сельскохозяйственном отношении низкая (10,69%).

Основную территорию занимает лесной фонд (83,94%).

Наличие и распределение земельного фонда   городского поселения

по категориям земель на 01.01.2009 г.

| Наименование показателей | Общая площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 2434 | 10,69 |
| 2. Земли населенных пунктов | 946 | 4,15 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики | 207 | 0,91 |
| в том числе |  |  |
| 3.1. земли промышленности | 27 | 0,12 |
| 3.2. транспорта | 175 | 0,77 |
| из них: |  |  |
| 3.1.1. земли железнодорожного транспорта | 104 | 0,46 |
| 3.1.2. земли автомобильного транспорта | 75 | 0,33 |
| 3.3. земли энергетики | 2 | 0,01 |
| 3.4. земли специального назначения | 3 | 0.01 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | 19120 | 83,94 |
| 6. Земли водного фонда | 71 | 0,31 |
| 7. Земли запаса | - | - |
| Итого земель в границах городского поселения | 22778 | 100 |

Из общей площади территории городского поселения  10,69% занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Земли населенных пунктов составляют 946га (4,15%).

Категория земель промышленности, транспорта, связи, энергетики подразделяются на земли, занятые промышленными предприятиями, землями железнодорожного и автомобильного транспорта и прочими несельскохозяйственными предприятиями. Таких земель в сельском поселении  207га (0,91%).Они используются соответствующими организациями для осуществления их деятельности.

Земли  лесного фонда  на территории городского поселения  составляют 19120га (83,94%).

Земли  водного фонда  на территории городского поселения  составляют 71га (0,31%).

4.2.Экономический потенциал городского поселения

4.2.1. Промышленность

| №п/п | Наименование предприятия | Основные виды выпускаемой продукции | Численность промышленного персонала | Валовый выпуск продукции в млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Вектор» | масло животное, цельномолочная продукция, казеин | 126 | 59,8 |
| 2 | ООО «Хлебозавод» | хлебобулочные изделия, кондитерские изделия | 98 | 17,8 |
| 3 | ОАО «Радиодеталь» | коммутационные изделия | 456 | 104,8 |
| 4 | ООО «Электротеплосеть» | электроэнергия | 90 | 62,9 |
| 5 | Завод по переработке древесины | пиломатериал | сведения отсутствуют | сведения отсутствуют |

4.2.2. Сельское хозяйство

Экономика поселения относится к аграрному типу, который в значительной степени определяется деятельностью сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения.

На современном этапе  земли сельскохозяйственного назначения используются в полном объеме. Существенную территорию использует сельскохозяйственное предприятие (валовое производство составляет 33088 ц/га), крестьянские хозяйства ( валовое производство составляет 2527 ц/га),  подсобное хозяйство ПУ №6 ( валовое производство составляет 716 ц/га).

Специализация сельского хозяйства (растениеводство) Зубово-Полянского поселения -  производство зерна.

В поселении наблюдается тенденция по сокращению посевных площадей,  преимущественно - это пашни на бедных почвах, а также на участках заболоченных или  удалённых от дорог и населённых пунктов. Основными причинами сокращения посевных площадей являются дороговизна горюче-смазочных материалов, недостаток сельскохозяйственной техники, отсутствие или слабая оснащенность пунктов по первичной переработке урожая и низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию.

Сложившиеся природно-климатические условия создали предпосылки для возникновения и сохранения такой отраслевой специализации как молочно – мясное скотоводство.

Поголовье  сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственном предприятии.

( отделение Ясная Поляна)

| Виды с/х животных | Кол-во |
| --- | --- |
| КРС - всего | 627 |
| в том числе коровы | 300 |
| Лошади | 1 |

Необходимо отметить, что в поселении наблюдается устойчивая тенденция снижения поголовья скота. Основными причинами спада производства  в животноводстве являются недостаток кормов, снижение численности сельского населения, низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию и существующие проблемы  по её сбыту.

Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы, производством молока занимается и население рабочего поселка и населенных пунктов городского поселения.

Поголовье  животных:

| Виды с/х животных | Кол-во |
| --- | --- |
| КРС - всего | 535 |
| в том числе коровы | 115 |
| Овцы | 45 |
| Свиньи | 279 |
| Птицы | 310 |

Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству поселения специализироваться на производстве зерна, мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы, молока.

4.2.3.Агропромышленный комплекс

а) Производство зерна и продуктов его переработки. Выращивание зерновых в Зубово-Полянском поселении, сильно зависит от погодных условий. Система страхования природных рисков в сельском хозяйстве не развита. Наполнение товарного рынка зерна в Зубово-Полянском поселении осуществляется, в основном, за счет сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих его производство и реализацию. Основной объем зерна реализуется на территории поселения напрямую перерабатывающим предприятиям, минуя оптово-посреднические организации.

б) Производство и переработка молока. Особенность молочного производства заключается в привязанности производителей к местам производства сырья и недолгих сроках хранения готовой продукции. Мощности предприятий Зубово-Полянского поселения позволяют производить продукцию в основном на  местный и республиканский рынок. Индивидуальные и фермерские хозяйства в последнее время увеличили объемы производства молока и в состоянии обеспечить промышленность собственным сырьем. Основное предприятие ООО «Вектор».

в) Производство и переработка мяса. Мясоперерабатывающая отрасль в поселении развита слабо. Основной проблемой мясоперерабатывающих предприятий отрасли является обеспечение сырьем. Инвесторов должно привлечь свое внимание возможность развития. Производимая сельхозпредприятием  продукция животноводства реализуется ЗАО «Торбеевский мясокомбинат».

4.2.4.Лесопромышленный комплекс

Основой функционирования и перспективного развития лесопромышленного комплекса является большой лесосырьевой потенциал Зубово-Полянского городского поселения.

По целевому назначению в поселении больший процент составляют эксплуатационные леса.

В соответствии с Лесным кодексом эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

В поселении лесной фонд составляет 83,94% от общей площади поселения.

Зубово-Полянское поселение занимает ведущее место в районе по лесопокрытой площади, запасу древесины, расчетной лесосеке.

На данные показатели существенное влияние оказывает низкая себестоимость заготовки деловой древесины регионами, расположенными на территории поселении, и наличие хорошей транспортной схемы, позволяющей круглогодично осуществлять поставки древесины в виде круглого леса, строительных  и пиломатериалов.

4.2.5.Транспортно-инженерная инфраструктура

Транспортная сеть

а) Автомобильный транспорт

В транспортную инфраструктуру Зубово-Полянского городского поселения  входят автомобильные дороги, соединяющие городское поселение  с соседними регионами, с республиканским центром, соседними муниципальными районами и сельскими администрациями; автодороги местного значения.

По территории городского поселения  проходят:

- федеральная автодорога М – 5 «Урал» (от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска).  2-й категории  протяженностью 8,8 км с асфальтовым покрытием,

- автодорога 5-й категории «Урал» - Зубова Поляна протяженностью 5,9 км,

- Зубова Поляна-р.п.Потьма 3-й категории  протяженностью 4,7км,

- автодорога Зубова Поляна–Ясная Поляна 5-й категории протяженностью 4,6 км;

- автодорога «Подъезд к г.Саранск» - с.Нов.Потьма - п.Тракторный 5-й категории   протяженностью 4,0 км;

- п.Зубова Поляна - Ширингуши 3-й категории  протяженностью 0,8 км;

- автодорога «Урал» - Крутец 5-й категории протяженностью 3,4 км;

- грунтовая автодорога  6-й категории п. Крутец – станция Свеженькая, протяженностью 7,8 км,

- грунтовая автодорога Зубова Поляна - Зубово-Полянский лесоучасток протяженностью 2,1 км.

Зубово - Полянское городское поселение, вследствие этого, имеет благоприятные условия для осуществления внешних связей с республиканским центром и центрами поселений.

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности городского поселения  необходимыми ресурсами.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

б) железнодорожный транспорт

По территории р.п.Зубова Поляна  с востока на запад проходит Куйбышевская железная дорога дороге филиала ОАО «Российские железные дороги»., которая делит  его на северную и южную часть.

Ближайшая железнодорожная станция пассажирского и грузового сообщения расположена в р.п. Зубова Поляна 4-го класса станций, которая в свою очередь играет  роль грузового сообщения.

Железная дорога входит в состав широтного железнодорожного направления и обслуживает связи центра Европейской части страны с районами Предуралья.

Протяженность ее на территории городского поселения составляет 8,8 км.

в) трубопроводный транспорт

Южнее Зубово-Полянского городского поселения проходит магистральный газопровод Уренгой-Помаы-Ужгород. От магистрального газопровода по территории Зубово-Полянского поселения проложен газопровод - отвод к р.п.Зубова Поляна. От АГРС «Зубова Поляна»  проложены распределительные газопроводы:

- к р.п.Зубова Поляна протяженностью 4.0км

- к п.Умет протяженностью 13,0 км

- к п.Ясная Поляна протяженностью 0,5км

- к с.п. Школа тракторных бригадиров протяженностью 3,3 км

- к.п.Ширингуши протяженностью 1,9 км

Зона улично-дорожной сети

Состояние улично-дорожной сети населенных пунктов Зубово- Полянского городского поселения находится не в лучшем состоянии. В р.п.Зубова Поляна из 56 улиц асфальтированы 16 улиц общей протяженностью 18 км. Это улицы: ул.Советская, ул.Рабочая, ул.Ленина, ул.Некрасова, ул.Новикова Прибоя, ул.Автотранспортная, ул. Тургенева, ул.Парамонова, ул.Л.Толстого, ул.Мелиоративная, ул.Парковая, ул.Приречная, ул.Кирова, ул.Комсомольская, ул.Калинина, пер. Почтовый.

Водоснабжение

Источниками централизованного водоснабжения поселения являются ресурсы поверхностных и подземных вод. Зубово-Полянское городское поселение расположено в северо-восточной части Сурско-Хоперского артезианского бассейна. Подземные воды пермско - каменоугольных отложений имеют пониженную минерализацию. Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, гидрокарбонатно - сульфатные магниево-кальциевые, или гидрокарбонатно-хлоридные кальциевые.

Основные водопотребители – население, организации, предприятия.

Основные источники водоснабжения – это 10 артезианских скважин, 10 резервуаров– накопителей, из них 1артскважина и 1 водонапорная башня, расположенные на территории п.Зубово-Полянский лесоучасток –нерабочие. Протяженность водопроводной сети в населенных пунктах: р.п.Зубова Поляна  – 58 км, п.Школа тракторных брагадиров 5 км, п.Ясная Поляна 4 км.

Фактическое потребление воды (тыс. м³/в год):

р.п.Зубова Поляна –266,9

Крюковка – 0.6

Школа тракторных бригадиров  10,9

Ясная Поляна-7,1

Качество воды в поселении удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПин 2.14.1074-01. Химический состав воды: наличие железа, минерализация и жесткость - не превышает норм, установленных данными документами. Однако состав фтора в воде не соответствует требованиям СанПин 2.14. 1074-01.

Водоотведение

В р.п.Зубово-Поляне очистка сточных вод включает три КНС  и канализационную сеть протяженностью 4,4 км.с выводом на очистные сооружения с биологической очисткой.

Необходимо дальнейшее развитие канализационной сети.

Электроснабжение

Электроснабжение городского поселения  осуществляется через  подстанции мощностью 110/10кВ, расположенной в р.п.Зубова Поляна,  и 47 ТП 10/04кВ. По территории городского поселения  проходят следующие высоковольтные  линии электропередачи: ЛЭП 110кВ Потьма – Вад- Зубова-Поляна, 10кВ.

Система электроснабжения городского поселения  обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей  поселения удовлетворительное, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

Газоснабжение

Газоснабжение городского поселения  осуществляется природным и сжиженным газом. Вблизи р.п.Зубова Поляна проходит магистральный газопровод высокого давления Уренгой-Ужгород. От магистрального газопровода по  территории Зубово-Полянского городского поселения проходит газопровод-отвод к р.п.Зубово-Поляна протяженностью 0,7 км. Природный газ от АГРС по межпоселковым газопроводам давлением  1,2 и 0,6 Мпа поступает на ГРП населённых пунктов, откуда газопроводами среднего и низкого давления подаётся непосредственно потребителям.

Зубово-Полянское городское поселение имеет высокий процент газоснабжения природным и сжиженным газом. Природным газом обеспечены рабочий поселок, п.Школа тракторных бригадиров и п.Ясная Поляна. Однако уровень газоснабжения населения недостаточно высок. п.Крутец, п.Зубовский лесоучасток не газифицированы; проектом требуется проведение распределительных газопроводов во всех населенных пунктах  поселения.

Связь

Отрасль связи в поселении представлена предприятиями почты, телефона, цифрового телевидения, сотовых компаний.

На территории рабочего поселка установлены 2 типа АТС (ЭЛКОМ И ИСТОК) с монтированной емкостью 210 и 3600 соответственно. В ?установлена АТС (тип АТС ЕLТА) с монтированной емкостью 113.

На территории городского поселения  работают пять сотовых компаний: ОАО «СМАРТС», «ЗАО «НСС», ОАО «Мобильные Телесистемы», ОАО «МСС – Поволжье», ОАО «Вымпел».

Почтовая связь одна из самых необходимых и доступных средств связи. Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Зубово-Полянского  поселения является Управление федеральной почтовой связи республики Мордовия (УФПС РМ). В настоящее время правительство РМ реализовывает ряд мер направленных на сохранение и развитие почтовой связи на территории поселения. В р.п. Зубова Поляна расположен почтамт, филиал сбербанка. Наличие почтового отделения позволяет предоставлять населению не только весь комплекс традиционных почтовых услуг: оформление и доставка почтовых отправлений и подписных изданий, доставке и выплате пенсий, но и по приему коммунальных услуг, реализации товаров народного потребления, различные банковские операции.

Теплоснабжение

Тепловое хозяйство поселения включает в себя 3 отопительных котельных: 2 из которых расположены в р.п.Зубова Поляна  и обслуживают 7 жилой микрорайон и микрорайон Черемушки; 1 котельная размещена в п. Школа Тракторных Бригадиров.

В административных зданиях, ДК, в зданиях по социальному обслуживанию населения имеются индивидуальные источники теплоты (ИИТ), работающих на природном газе. Эти источники выполняются в виде наземной контейнерной или крышной котельной модульного типа. Децентрализованное теплоснабжение на основе ИИТ обеспечивает расход топлива, на 10% меньший, чем при централизованном теплоснабжении от котельных за счет исключения потерь в тепловых сетях. В рабочем поселке установлено 8 котлов, в п. Школа Тракторных Бригадиров 2 котла.

В  индивидуальных жилых домах отопление газовое, индивидуальное (АУГВ).

4.3.Население и демографический потенциал

4.3.1. Населенные пункты

На территории Зубово-Полянского городского поселения  расположено  пять населенных пунктов. Численность населения городского поселения  на 01.01.2009 года составляет 11447 человек, в том числе трудоспособного 6968 человек.

| Показатели | на 01.01.2005г | на 01.01.2006г | на 01.01.2007г | на 01.01.2008г | на 01.01.2009г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 11577 | 11591 | 11523 | 11451 | 11447 |
| Население в возрасте моложе трудоспособного | 2196 | 1937 | 1960 | 1863 | 2020 |
| Трудоспособного | 7091 | 7274 | 7247 | 7247 | 6968 |
| Старше трудоспособного | 2290 | 2380 | 2316 | 2341 | 2459 |
| Число родившихся | 120 | 104 | 121 | 76 | 102 |
| Число умерших | 196 | 156 | 167 | 81 | 89 |

Численность населения в разрезе населенных пунктов

| Наименование населенных пунктов | Численность населения |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел | % |
| р.п. Зубова Поляна | 10438 | 91,2 |
| п. Ясная Поляна | 484 | 4,2 |
| п. Школа Тракторных Бригадиров | 425 | 3,7 |
| п. Зубово-Полянский лесоучасток | 90 | 0,8 |
| п.Крутец | 10 | 0,1 |
| Итого | 11447 | 100 |

4.3.2.Демография

Выводы.

1. В поселении наблюдается устойчивая депопуляция населения поселения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения; смертностью, превышающей уровень рождаемости в 1,5 раза, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения поселения, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной  проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест;

Основными отраслями использования рабочей силы останутся сельское хозяйство, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития поселения является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

4.3.3. Занятось, трудовые ресурсы

Численность трудоспособного населения сельсовета 7,0 тыс.человек 60,9 % от численности населения. В настоящее время в сельсовете занято 4,4 тыс.человек (63,6 % от трудовых ресурсов).

Основными отраслями использования рабочей силы останутся  сельское хозяйство, промышленность, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки, в поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

Позитивные изменения в экономике и социальной сфере Зубово-Полянского поселения, решение задач, направленных на развитие основных видов деятельности хозяйственного комплекса, активная поддержка предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности, оказали благоприятное влияние на ситуацию в сфере занятости.

Численность лиц, находящихся в наиболее активном трудоспособном возрасте в ближайшей перспективе будет сокращаться, резервы мобилизации трудовой активности молодых возрастов и лиц пенсионного возраста ограничены. Поэтому есть необходимость в повышении производительности труда и сокращении миграционного оттока трудоспособного населения в другие регионы. Вместе с тем в периферийных населенных пунктах целесообразно создавать условия для организации новых рабочих мест, рассчитанных на относительно невысокую квалификацию работников.

4.3.4. Система расселения

Расселение населения Зубово-Полянского поселения складывалось исторически под влиянием природно-географических, экономических, социальных факторов.

В структуре современного расселения доминирует р.п.Зубова-Поляна с населением 10438 чел., расположенный на федеральной автодороге М- 5 «Урал».

В нем сосредоточены основные административные объекты и большинство объектов торговли, культуры, здравоохранения и образования местного  и республиканского значения

Рабочий поселок расположен в узле инженерных коммуникаций (газопровод-отвод, АГРС), отсюда идет распределение  газа по населенным пунктам.

Системы расселения нижнего уровня предназначены для реализации внутрихозяйственных связей между населенными пунктами, подчиненными данному поселению.

В течение как минимум трех десятилетий численность населения мельчайших, мелких, небольших и средних сельских населенных пунктов постоянно снижается, нередко в разы. Процесс депопуляции населенных пунктах с численностью населения ниже 500 чел в итоге приводит к тому, что многие населенные пункты полностью обезлюдели: в них мало жителей.

Проектные решения генерального плана направлены на то, чтобы снизить темпы оттока населения из сельских населенных мест в крупные города и в дальнейшем стабилизировать ситуацию. Для этого прежде всего необходимо осознание причин оттока населения из сельских населенных мест и принятие соответствующих мер.

4.4. Характеристика жилого фонда

| Показатели | Единица измерения | 2007год |
| --- | --- | --- |
| Всего жилищный фонд | тыс.м² общей площади | 218,252 |
| Средняя обеспеченность жилищным фондом | м² общей площади на 1 жителя | 19,1 |

Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения.

Население Зубово - Полянского городского поселения составляет 11447 чел.

При норме обеспеченности 27,7 м² /чел. (на перспективу) общей площади жилья требуется 11447 x 27,7м² /чел=317082 м². Существующий жилой фонд  в поселении составляет 218252 м². Жилищный фонд с износом более 70% составляет 25 тыс.м².

Территории для жилого строительства в границах населенных пунктов отсутствуют. Поэтому необходимо рассмотреть варианты расширения границ населенных пунктов.

Удовлетворение  потребности в жилье позволит увеличить объем инвестиций в развитие экономики поселения.

Большое значение в улучшении жилищных условий сельских граждан с учётом платёжеспособного спроса и установленных социальных стандартов имеет реализация мероприятий республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года», утверждённой постановлением Правительства Республики Мордовия (№ 620 от 31 декабря 2002 года).

4.5. Общественно-деловые зоны

На территории р.п. Зубова Поляна расположены  объекты федеральной  и республиканской собственности.

| Наименование объектов федерального и республиканского значения | Адрес |
| --- | --- |
| Зубово-Полянский РКЦ Национального банка РМ | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д 27 |
| Зубово-Полянское ТОСП отдела №4 Роснедвижимости по РМ | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Фрунзе, д 1-Б |
| Станция защиты растений «Зубово-Полянская» | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна |
| Ст. Ед. ОАО «МордовияГосплем по Зубово-Полянскому району | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна |
| Зубово-Полянский ФЛ ФГУЧ «Госсеминспекция по РМ» | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна |
| Зубова-Полянская ОПК ГУЧ «Республиканская СПК» | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Советская,д 50 |
| Зубово-Полянское ТОСП ФГУЧ «ЦГЭ в РМ» | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д 27 |
| ГОУ «Зубово-Полянский Педагогический колледж» | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова Прибоя , д 23 |
| Зубово-Полянский отдел свод.информ.Мордовиястат | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова Прибоя , д 6 |
| ГУЧ «Редакция газеты «Время и жизнь» | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Парковая , д 21 |
| Прокуратура Зубово-Полянского района | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, пер.Почтовый, д.41 |
| Зубово-Полянское отделение ФГУП « Ростехинвентаризация» по РМ | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Калинина д. 14 |
| Зубово-Полянский ВК УЧ-К ГУП «Модовводоканал» | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, |
| ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы РМ» | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д 50 |
| Военкомат Зубово-Полянского района | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Шельтяева, д.7 |
| ТОСП ГУП РМ «Развитие села» - магазин «Нива –3» | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Пролетарская, д. 8 |
| Зубово-Полянское райотделение ГУП РМ «Развитие села» | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова Прибоя, д. 4 |
| Зубово-Полянское ТОСП ФГУ «Мордовмелиоводхоз» | р.п.Зубова Поляна |
| Зубово-Полянский почтамт | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д. 25 |
| ГУСО « СРЦН «Ясная Поляна» | 431110 Республика Мордовия п. Ясная Поляна |
| ГУ ЦЗН Зубово-Полянского района | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова Прибоя, д. 81 |
| Отдел по энергонадзору по Зубово-Полянскому району | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова Прибоя, д. 81А |
| ГУ РФ « Зубовский химлесхоз» | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Первомайская , д. 34 |
| Отделение по по Зубово-Полянскому району УФК по РМ | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Советская , д. 24А |
| Зубово-Полянское ТОСП ГУЧ «УКС РМ» | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна |
| Зубово-Полянский районный суд | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Советская , д. 30 |
| Зубово-Полянский сельский лесхоз | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова Прибоя, д. 85 |
| УПФР в Зубово-Полянском районе Республики Мордовия | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова Прибоя, д. 4А |
| Межрайонная ИФНС России №6 по Республике Мордовия | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова Прибоя, д. 8 |
| ТОСП по Зубово-Полянскому району МИФНС РФ №6 по РМ | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Фрунзе, д. 1Б |
| ГУ «Зубово-Полянская РСББЖ» | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова Прибоя |
| Зубово-Полянская ветлаборатория ГУ «Зубово-Полянская РСББЖ» | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Лесная, д.27 |
| Филиал №11 ФГУ «Главное БЮРО МСЭ по РМ» | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Советская д.1 |
| Зубово-Полянский отдел УФРС по РМ | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д. 18А |
| Пожарная часть № 14 ГУ «УПРС РМ» | 431110 Республика Мордовия, р.п.Зубова Поляна, ул.Парковая д. 31 |

4.6. Характеристика социальной структуры населенных пунктов

Образование

Образование Зубово-Полянского городского  поселения  сегодня – это 3 школы в р.п.Зубова Поляна с общим количеством посещаемых 1602 ученика, 1 школа в п.Ясная Поляна.

Программы  дополнительного образования детей в Зубово-Полянском поселении реализуются в двух учреждениях – Центральном доме творчества  и детской юношеской спортивной школе.

ГОУ СПО «Зубово-Полянский педагогический колледж» готовит специалистов по 7 специальностям, их них 4 – педагогического профиля.

ГОУ НПО «Профессиональный лицей №6» ежегодно выпускает около 100 специалистов различных профессий (тракторист - машинист сельскохозяйственного производства, техник-механик, сварщик).

Дошкольное образование

5 детских сада с общим количеством посещаемых 420 детей в р.п. Зубова Поляна и один детский сад в п. Школа тракторных бригадиров с количеством посещаемых 50 детей.

Здравоохранение.

Сфера здравоохранения Зубово-Полянского поселения представлена: 1 больницей, 1 поликлиникой, 2ФАП., аптеками, в т.ч. 1 ФАП в  п. Ясная Поляна.

Одной из негативных сторон снижения уровня и качества жизни населения поселения является ухудшение показателей здоровья граждан, в том числе в связи со снижением качества и доступности медицинской помощи. Растет объем платных медицинских услуг на душу населения в сопоставимых ценах, при этом снижается доступность медицинских услуг для населения с низкими доходами.

Культура

Главной целью отрасли культуры на территории Зубово-Полянского поселения является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.

В 2009 году на территории Зубово-Полянского поселения свою деятельность осуществляло 1 дом культуры на 420 мест в р.п. Зубова Поляна и 1 ДК  на 200 мест в п.Ясная Поляна, библиотека, краеведческий музей.

Общей проблемой для всех клубных учреждений поселения является низкий уровень материальной базы.

Сфера физической культура и спорта

Потенциал развития спортивного комплекса на территории Зубово-Полянского поселения сравнительно высок: это Дворец спорта 120 мест, 2 стадиона, спортивные залы при школах.

Сфера услуг и торговля

Потенциал развития  сферы услуг и торговли достаточно высок, это 62 предприятия торговли на общей площади 4780 м². Имеются баня, парикмахерские.

Зона общественного питания

Население Зубово-Полянского поселения обслуживают 6 столовых и кафе вместимостью 230 мест.

Зоны финансовых объектов

На территории размещены 1отделение связи и 3 отделения сбербанка.

Таким образом, лишь три населенных пунктов обеспечены основными объектами социальной инфраструктуры.

Население поселения практически обеспечено объектами социально – бытовой инфраструктуры.

4.7.Зоны специального назначения

Кладбища

На территории Зубово-Полянского городского поселения  кладбище площадью 1,2 га размещено в юго-восточной части рабочего поселка. Новым местом захоронения жителей рабочего поселка  является кладбище, расположенное северо-восточне п.Школа тракторных бригадиров площадью1,0 га. Кладбище требует расширения ввиду  недостаточно места для захоронения.

ТБО

На территории Зубово-Полянского городского поселения участок компостирования твердых бытовых отходов размещен в 0,9 км северо-западнее р.п. Зубова Поляна  и соответствует санитарно-техническим требованиям.

Скотомогильники

Согласно информации главного государственного ветеринарного инспектора, на территории Зубово-Полянского городского поселения размещен скотомогильник в 400 м западнее п.Ясная Поляна, который оказывает  негативное влияние на жилой сектор поселка.

4.8.Зона рекреационного назначения

Расположенные в поселении реки Вад и Парца  служат хорошим местом сезонного отдыха населения (пляжи). Однако места купания, пляжи не благоустроены

Расчет площади под места отдыха с учетом 20% использования от общего  количества населения  составляет: га  11447чел. х 0,20 х 5м²=1,2га.

В центральной части (ул.Парковая) р.п.Зубова Поляна расположена территория парка на площади 2,5 га. Территорию парка также необходимо привести в соответствие с градостроительными требованиями.

В связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса поселения и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом необходимо определить строгое регулирование рекреационного освоения этих территорий.

4.9. Историко-культурный потенциал

| №п/п | Наименование памятника, постановление | Месторасположение | Датировка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила борцов за Советскую власть К.К.Лазовского и А.Т.Уланова Постановление СМ МАССР от 16.09. 1970г. №596 | р.п.Зубова Поляна | 1925-1980 г. |
| 2 | Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., автор-скульптор А,.Г.Овсянников | р.п.Зубова Поляна | 1975 г . |
| 3 | Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., автор скульптор А.Г.Шпак | п.Ясная Поляна | 1973 г. |
| 4 | Памятник итальянцам | р.п.Зубова Поляна |  |
| 5 | Памятник В.И.Ленину Постановление СМ МАССР от 16.09.1970г.№596 | р.п.Зубова Поляна | 1937 г. |
| 6 | Памятник-бюст А.С Пушкину | р.п.Зубова Поляна | 1937 г. |

Исторические памятники для поселения представляют большую ценность как образцы строительного искусства народа, его истории.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 №315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

До настоящего времени 4 памятника истории не поставлены на государственный учет, отсутствуют площади земельных участков, занятых памятниками истории.

Охранная зона памятников истории не установлена.

5. Комплексная оценка территории

Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов) с целью выявления оптимального использования территории городского поселения для различных видов хозяйственной деятельности: производственного и жилого строительства, сельскохозяйственного производства, отдыха населения. Из архитектурно- планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизованности территории, её транспортная обслуженность, энергообеспеченность, строительная база.

При оценке природных условий рассмотрены инженерно-геологические условия, почвенные, водные, растительные, земельные ресурсы и полезные ископаемые.

При этом учтены территории, которые не могут быть рекомендованы к освоению отдельными видами деятельности.

В главе «Природные условия и ресурсы, а также в других разделах проекта выполнены анализ отдельных факторов.

В настоящем разделе излагаются основные выводы по этим факторам и их значимости и дается их суммарная оценка, которая произведена графически по всему набору планировочных и природных факторов.

Выводы.

1.Местоположение Зубово-Полянского городского поселения Зубово - Полянского муниципального  района Республики Мордовия  в центре Русской равнины обусловливает умеренно-континентальный климат с умеренно тёплым и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

2.Территория поселения относится к зоне достаточного увлажнения.

3.Ветровой режим области умеренный, летом преобладают ветры с северной составляющей, а зимой с южной.

4.Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС и главным образом на дорогах – сильный ливень; очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом); продолжительные сильные дожди; крупный град; сильная жара; сильная пыльная буря; сильный туман; сильный мороз; очень сильный снег; сильная метель; сильный гололёд; налипание мокрого снега; нарастание сложного отложения. А также комплексы неблагоприятных метеорологических явлений: - сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом), сопровождаемый сильным ветром (или шквалом); ливень, сопровождаемый сильным ветром; гололёд в сочетании с сильным ветром; сложные отложения или налипание мокрого снега в сочетании с сильным ветром.

5.1.Оценка территории для ведения сельского хозяйства

Для ведения сельского хозяйства территория благоприятная.

По совокупности природных факторов на территории поселения выделяются участки  для ведения сельского хозяйства. Это земли, почвы которых представлены черноземами, темно-серыми, расположенные на очень пологих и пологих склонах. Экологические условия на таких участках благоприятны для ведения сельского хозяйства.

Территории условно-благоприятные занимают земли, почвы которых по качеству относятся к малогумусным. Это участки в пойме реки.

Территории ограниченно-благоприятные занимают земли, имеющие природные ограничения (кустарник, болота).

5.2. Оценка Градостроительного потенциала территорий

| Градостроительный потенциал | Зона с особыми условиями использования территории | Рекомендуемые функции и режимы использования |
| --- | --- | --- |
| отсутствует | 1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | Запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин2.1.4.1110-02 |
|  | ООПТ (памятники природы) | Запрещены все виды строительства, природоохранные, научно-просветительские |
|  | лесные территории, кустарники | средообразующие, природоохранные, лесохозяйственное использование, |
|  | месторождения строительных материалов местного значения | Запрещены все виды строительства |
| низкий | санитарно-защитные зоны, придорожные полосы | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03) |
| пониженный | водоохранные зоны | запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТБО |
| высокий | экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования | в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством |

5.3. Оценка территории для рекреации

Ландшафтно-рекреационные условия поселения благоприятны для развития рекреационной деятельности. Рассматриваемая территория обладает рекреационным потенциалом, нереализованным и нерегулируемым на сегодняшний день, что является предпосылкой для развития инфраструктуры отдыха.

Живописная лесная местность с реками Вад и Парца служит хорошим местом сезонного отдыха. На берегу  рек размещаются места отдыха населения.

Однако, в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса области и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

При оценке территории по транспортному фактору выделены следующие зоны

По железнодорожному транспорту:

- Благоприятные - шириной 10 километров от оси железных дорог.

- Ограниченно благоприятные - от 10 до 25 км от оси железных дорог.

- Неблагоприятные - удаленные от железных дорог свыше 25 км.

По автомобильному транспорту:

Благоприятные - шириной 10км от оси дорог I-II технической категории.

Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск М-5 (Е-30) «Урал»,

Ограниченно благоприятные - располагающиеся непосредственно на дорогах III-IV технической категории.

5.4. Оценка обеспеченности инженерной инфраструктурой

Степень инженерного благоустройства жилого фонда на территории Зубово-Полянского поселения характеризуется следующими показателями:

| - - - | водопроводом оборудовано 28% жилого фонда; канализацией – 18%; централизованным отоплением – 9%. |
| --- | --- |

Выводы комплексной оценки

Комплексная оценка территории выявила наличие значительных потенциальных резервов развития и усовершенствования планировочной структуры и функционального зонирования территории Зубово-Полянского поселения, а также ряд серьезных ограничений при дальнейшем ее освоении.

Результатом комплексной оценки стали рекомендации по наиболее благоприятным территориям для градостроительного освоения: жилого, промышленного и рекреационного использования.

В результате анализа территории определились следующие зоны:

- полного запрещения строительства;

-зоны с разрешенным строительством объектов только для нужд сельского хозяйства;

-зоны рекреационного использования;

-территории, где при условии вывода земель сельхозназначения в установленном порядке, возможна градостроительная деятельность;

В сельскохозяйственном отношении территория поселения полностью освоена. Освоение площадок предполагается постепенным, в зависимости от развития обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой, возможности изменения в структуре землепользования, реальной потребности в данной территории и интересов  со стороны инвесторов

Архитектурно-планировочная организация территории

Территория Зубова-Полянского городского поселения расположена в центральной  части Зубова-Полянского муниципального района. Административный центр Зубова-Полянского поселения – р.п.Зубова-Поляна является одновременно и главным планировочным центром.

Планировочная  структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главными планировочными осями являются:

- железная дорога;

- федеральная автодорога М-5- «Урал».

На этих планировочных осях расположен – центр Зубова-Полянского поселения р.п.Зубова Поляна.

р.п. Зубова Поляна

Территория р.п. Зубова Поляна представляет собой компактное образование, пересекаемое железной дорогой с востока на запад. В южной части поселка проходит автодорога федерального значения М – 5 «Урал». Основное селитебное образование расположено в центральной части территории поселка. В поселке преобладает одноэтажная застройка с приусадебными участками. Малоэтажная секционная застройка расположена в микрорайонах: Черемушки, 7-й микрорайон.

Общественный центр р.п. Зубова Поляна сложился на ул. Советская, ул.Новикова Прибоя где размещены учреждения обслуживания поселкового и районного значения, а также автомобильный и железнодорожные вокзалы.

Численность населения р.п. Зубова Поляна на 01.01.09 г. составила 10438 человек.

Планировка существующего села представляет замкнутую структуру свободного начертания с выходом к местам приложения труда и на автодорогу федерального значения «М-5 «Урал» Улично-дорожная сеть р.п. Зубова Поляна запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. На проектный период в р.п. Зубова Поляна имелись следующие социально - культурно-бытовые учреждения: три общеобразовательные школы, педагогический колледж, пять детских садов, дом культуры, районная больница с поликлиникой, 62 предприятия торговли, шесть предприятий общественного питания, почта, 3

отделения банка, 1 баня, пожарная часть, гостиница, парикмахерская, Дворец спорта, 2 стадиона.

В центре села расположен памятник воинам, павшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.,1965г.; памятник В.И. Ленину, Пушкину.

Перспективные участки под индивидуальную застройку предусматриваются: южнее, юго-восточнее, западнее и северо-западнее поселка – при проектировании которых необходимо предусмотреть наиболее оптимальную трассировку улиц и конфигурацию кварталов, обеспечивающую удобные транспортные и пешеходные связи к местам приложения труда и отдыха.

Площадь под перспективное развитие жилой застройки, включая общественно-деловую, 1-й очереди строительства составляет – 109га, 2-й очереди - составляет – 536 га, в том числе 643га за чертой населенного пункта.

п. Ясная Поляна

Численность населения п.Ясная Поляна на 01.01.09 г. составила 484 человека. Населенный пункт состоит из одной улицы. Улица вытянута с севера на юг. Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, количество домов 60. Населенный пункт обеспечен основными социально-культурными объектами: школа, дом культуры, ФАП.

Юго – западнее поселка размещена ферма крупного рогатого скота, теплицы.

По проекту индивидуальная  жилая застройка не предусматривается. Граница населенного пункта не меняется.

п. Школа тракторных бригадиров

Численность населения п. Школа тракторных бригадиров на 01.01.09 г. составила 425 человека. Населенный пункт состоит из одной улицы. Улица Студенческая, которая вытянута с запада на восток.  Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, количество домов 177. Из социально-культурных объектов в поселке имеется профессиональный лицей и  детский сад. Производственной зоны нет.

Площадь под перспективное развитие 2-й очереди строительства составляет – 20га, в том числе 20 га за чертой населенного пункта.

п.Зубово Полянский  лесоучасток

Численность населения п. Зубовский лесоучасток на 01.01.09 г. составила 90 человек. Населенный пункт состоит из одной улицы. Улица вытянута с севера на юг.  Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, количество домов 35. Зданий соцкультбыта нет. Производственной зоны нет.

По проекту предусматривается включить п.Зубово-Полянский лесоучасток включить в состав р.п.Зубова Поляна.

п.Крутец

Численность населения п.Крутец на 01.01.09 г. составила 10 человек. Населенный пункт состоит из одной улицы, которая вытянута с севера на юг.  Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, количество домов 5. Зданий соцкультбыта нет. Производственной зоны нет.

Площадь под перспективное развитие 2-й очереди строительства составляет – 15 га,  в том числе 15 га за чертой населенного пункта.

Мероприятия по развитию промышленной зоны

Промышленный  сектор расположен в западной части р.п.Зубова Поляна. Производственные помещения в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии.

Генпланом предусмотрено сохранение промышленной зоны по их прежней принадлежности с возможностью расширения.

Для предотвращения загрязнения воздушного бассейна и грунтовых вод стоками от промышленных предприятий следующие мероприятия:

- максимальное озеленение санитарно-защитной зоны между селитебной и производственной территориями;

- максимальное асфальтирование производственных площадок;

- соблюдение технологии производства.

6. Функциональное зонирование территории

В настоящее время на территории Зубово-Полянского городского поселения можно выделить следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

-  зона транспортной инфраструктуры;

-  рекреационная зона;

-  зона особо охраняемых природных территорий

-  зона сельскохозяйственного использования;

-  зона специального назначения;

-  зона водных объектов

-  зона лесных территорий

В настоящее время практически не организована зона, рекомендуемая для преимущественно рекреационной используемой территории. Имеются существенные нарушения санитарно защитных разрывов между зоной специального назначения и селитебной территориями.

Сложившаяся  ситуация требует дальнейшего  упорядоченного функционального зонирования территории поселения.

На основании комплексной  оценки территории поселения и с учётом планировочной структуры настоящим проектом предлагается назначить ряд мероприятий по упорядочению некоторых зон, оставив без изменения состав и наименования этих функциональных зон.

Деление населенных пунктов на функциональные зоны, решается в их органической связи  с учетом предъявляемых к ним требованиям пешеходной доступности от места жительства к месту приложения труда и с учетом санитарно-гигиенических требований и возможности территориального развития жилой и производственной зон.

Одно из условий правильного построения планировочной структуры - это соподчинение производственной и селитебной зон, связь их с внешними дорогами и земельными угодьями, а также создание единого объемно-планировочного решения облика населенного пункта.

7. Градостроительное зонирование

В проекте генерального плана Зубово-Полянского городского поселения выделены следующие территориальные зоны, для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения и дальнейшее развитие территориальных  зон.

Жилая зона, в том числе:

Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами;

Ж-2 - зона малоэтажной  и многоэтажной жилой застройки;

Ж-Р - зона развития застройки жилыми домами;

Общественно-деловая зона, в том числе:

ОД-1– зона делового, общественного и коммерческого назначения;

ОД-2 – зона обслуживания и деловой активности при транспортной инфраструктуре;

ОД-Р-1 – зона развития делового, общественного и коммерческого назначения;

ОД-Р-2 – зона развития обслуживания и деловой активности при транспортной

инфраструктуре.

Производственная зона, в том числе:

П-1–  зона промышленных объектов с санитарно-защитной зоной 50-300м;

П-Р – зона развития производственных зон

Зона инженерной инфраструктуры

ИТ -1 зона инженерной инфраструктуры

Зона сельскохозяйственного использования, в том числе:

СХ-1 – зона сельскохозяйственных угодий;

СХ-2– зона объектов сельскохозяйственного назначения;

Зона  рекреационного назначения, в том числе:

Р-1 – зона рекреационного назначения;

Р-Р – развитие зоны рекреационного назначения;

Зона особо охраняемых территорий, в том числе:

ОО-1 – зона особо охраняемых природных территорий;

Зона специального назначения, в том числе:

СН - 1  - зона кладбищ;

СН - 2 – зона складирования  и захоронения отходов;

СН - 1  - зона расширения кладбищ;

СН - Р – развитие зоны складирования и захоронения отходов.

8. Охрана окружающей среды

Экологическая ситуация

Экологическая ситуация в городском поселении, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории городского поселения присутствуют промышленные предприятия.

Основными источниками загрязнения окружающей среды городского поселения являются:

воздушного бассейна – железная дорога, федеральная дорога, трубопроводный транспорт, АГРС.

по почвам и воде одновременно - свалки, скотомогильники, промышленные объекты и объекты сельскохозяйственного назначения;

по шуму – железная и автомобильные дороги.

Загрязнение воды и почвы

Существующее положение в поселении по водоотведению неудовлетворительное. В селах канализация отсутствует. Все объекты производственной и жилой зоны пользуются автономными выгребными емкостями.

Интенсивными источниками загрязнения почв, подземных и особенно поверхностных вод являются объекты сельскохозяйственного назначения, склады горюче-смазочных материалов, площадки твердых бытовых отходов, скотомогильники.

Необходимо предусмотреть проведение мероприятий по ликвидации негативного влияния источников загрязнения.

Состояние участка компостирования твердых бытовых отходов

В части размещения твердых бытовых отходов территория городского поселения подвергается значительной антропогенной нагрузке. На территории Зубово-Полянского городского поселения участок компостирования твердых бытовых отходов размещен в 0,9 км северо-западнее р.п. Зубова Поляна  и соответствует санитарно-техническим и гигиеническим требованиям.

Состояние скотомогильников. Согласно информации главного государственного ветеринарного инспектора, на территории Зубово-Полянского городского поселения размещен скотомогильник в 400 м западнее п.Ясная Поляна, который оказывает  негативное влияние на жилой сектор поселка.

### Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

Основные экологические проблемы поселения связаны с выбросами вредных веществ в атмосферу, поступающими от предприятий и организаций. Проблема в очень низком проценте улавливания выбросов на предприятиях.

В Зубово-Полянском городском поселении транспортная отрасль представлена железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха являются автомобильный транспорт, железнодорожный и трубопроводный транспорт

Автомобильный транспорт

Рост транспорта приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды

Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.

Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.

За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3%. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500м.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы ее развития. Ширина для автомобильных дорог I-II категории – 75 м; III-IV категории – 50 м, V категории – 25 м.

В придорожных полосах запрещается производить строительные, монтажные работы без письменного согласия предприятий транспорта, вести рубки леса и нарушать растительный покров.

Железнодорожный транспорт

Охранная зона установлена для железной дороги шириной 100 м от оси крайнего железнодорожного пути по обе стороны. Загрязнение вдоль железнодорожного полотна прослеживается на расстоянии 200-300 м по обе стороны. В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, склады. Не менее 50% площади охранной зоны должно быть озеленено. Запрещается производить строительные, монтажные и горные работы без письменного согласия предприятий железной дороги, вести рубку леса, нарушать растительный покров и размещать жилую застройку. Недопустимо в этих зонах использование земель  ни  для  каких сельскохозяйственных целей.

Трубопроводный транспорт

По территории Зубово-Полянского городского поселения проходит газопровод - отвод к АГРС  р.п.Зубова Поляна. Природный газ потребителям поселения подается  от АГРС по распределительным газопроводам.

Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

Дополнение к выбросам предприятий в воздух поступает значительная часть загрязняющих веществ от несанкционированных выбросов газа  на газовой компрессорной станции принадлежащей ОАО «Газпром», расположенной в 0,3 км южнее р.п. Зубова Поляна.

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории городского поселения устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особое внимание, зоны санитарной охраны.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г №74 –ФЗ, установлены  водоохранные зоны для рек или ручьев протяженностью:

до 10 км – в размере - 50 м;

от 10 км до 50 км в размере – 100 м;

от 50 км и более в размере – 200 м.

Соответственно, в Зубово-Полянском поселении установлены  водоохранные зоны реки Вад- 200м; реки Парца -  левого притока р.Вад 200м; реки Листьма- правого притока Вад – 100 м; руч.Утоляй - правого притока реки Вад – 50м; реки Кривуши- левого притока р.Парца – 50 м; ручьев – 50 м,

Ширина прибрежной защитной полосы  устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации  от 03.06.2006г.  №74 – ФЗ  водоохранная зона водохранилища с акваторией менее 0.5км² устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В водоохранной зоне рек запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения  отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам, имеющих твердое покрытие;

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных  зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательство в области охраны окружающей среды.

Согласно санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03  « Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 2008г. согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 сентября 2007г. №74 (Регистрационный номер  №10995) установлены:

- Санитарно-защитная зона – 50 м для сельских кладбищ;

- Санитарно - защитная зона – 300 м  для гаражей  и парку по ремонту, технологическому обслуживанию  и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники;

- Санитарно – защитная зона  - 100 м для складов горюче – смазочных материалов

и сельскохозяйственной техники;

- Санитарно – защитная зона  - 300 м для ферм крупного рогатого скота с поголовьем менее 1200 голов;

- Санитарно – защитная зона – 50 м для хранилищ зерна;

- Санитарно – защитная зона – 100 м для молочных и маслобойных производств;

- Санитарно – защитная зона – 100 м для хлебопекарных производств;

- Санитарно – защитная зона –100 м для производств лесопильных изделий;

- Санитарно – защитная зона –200 м для очистных сооружений;

- Санитарно – защитная зона –300 м для газораспределительных станций;

- Санитарно – защитная зона –100 м для АТП;

- Санитарно – защитная зона –1000 м для  проектируемого скотомогильника с захоронением в ямах;

- Санитарно – защитная зона – 500м для участка компостирования твердых бытовых отходов.

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.  №578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2 метра с каждой стороны.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Поста- новлением  Правительства РФ от 20.11.2000 года №878, установлены охранные зоны вдоль газораспределительных сетей  по 5 м от оси газопровода с каждой стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих Правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

- перемещать, ломать  опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки; устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые  или закрытые источники огня.

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160, охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна:

-110 кВ – 20 м

- 35 кВ – 15 м

- 6-10 кВ – 10 м

- Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно -питьевого назначения  СанПиН 2.1.4.1110-02». (Регистрационный номер №3399)  зона санитарной охраны подземных водозаборов – 30метров.

В зоне  санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтраций, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно эпидемиологической надежности.

ЗСО организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению. На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно эпидемиологической надежности.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химического загрязнения, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии:

-в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию необходимо проведение крупномасштабного экологического обследования территории с целью определения параметров хозяйственной емкости экосистем;

-отдать приоритет развитию и ужесточению экологического контроля за деятельностью производств, с целью недопущения дальнейшего роста техногенных нагрузок на окружающую среду;

-совершенствование правовой нормативной базы рационального использования природных ресурсов и охраны природы, включая определение фиксированного процента отчислений от прибыли и капиталовложений предприятий на выполнение природоохранных и природо восстановительных мероприятий, а также определение порядка ускоренной амортизации основных производственных фондов природоохранного назначения;

-реализация мероприятий по устранению ущербов нанесенных окружающей природной среде в результате допущенных ранее ошибок при размещении, строительстве и эксплуатации промышленных предприятий и объектов, а также снижение техногенных нагрузок на окружающую природную среду до уровней соответствующих хозяйственной емкости региональных экосистем;

Одним из самых эффективных средств оптимизации природопользования являются штрафы. Размеры штрафов должны быть такими, чтобы они сделали невыгодным нарушение норм природопользования. Выплата штрафов не должна освобождать виновных от обязанностей по ликвидации последствий допущенных ими нарушений. Помимо штрафных санкций за сверхнормативное загрязнение почв, вод и атмосферного воздуха, необходимо внедрить повышенные платы и штрафы за все виды ущерба: затопление и подтопление территорий, прилегающих к дорогам и другим водоподпорным сооружениям, механическое разрушение растительности и почв, лесные пожары, браконьерство.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:

-проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

-внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

-выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТБО удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;

-организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

-отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

-создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;

-совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);

-комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);

-разработка проектов установления санитарно защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов в соответствии с пунктом 7.4.8. региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Мордовия, проектом предусматривается:

установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

С целью исключения возможности загрязнения подземных вод основного эксплуатируемого горизонта в соответствии с Республиканской целевой программы «Охрана окружающей среды Республики Мордовия на период до 2010 года» предусматривается тампонирование бесхозяйных водонапорных скважин,. Для реализации данного проекта необходимо следующее:

- разработка и согласование Проекта ликвидационного тампонажа;

- проведение работ по тампонированию скважин;

- оформление документов о ликвидации скважин: актов приемки сдачи выполненных работ, актов списания из реестра водозаборных сооружений и снятия с баланса держателя имущества.

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения в соответствии с пунктом 7.4.10. региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Мордовия  предусматривают:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных  скважин;

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

Охрана и рациональное использование почв

Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав.

Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова из за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами:

- - улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- - возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;

- - замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- - для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы дачных и садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы в соответствии с пунктом 7.5.10. региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Мордовия, необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складирование и захоронение промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов, и др.

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.

Вопросы переработки и захоронения токсичных промышленных отходов стоят особо остро, так как в Мордовии отсутствует специализированный полигон по их утилизации.

Организация санитарной очистки населенных пунктов от ТБО, применяемые технические средства и формы обслуживания во многом определяются конкретными условиями, из которых основными являются:

- численность и плотность населения;

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- состояние и перспектива развития жилой застройки;

- экономические возможности.

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

- строительство полигонов ТБО и скотомогильников оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями;

- оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с учетом последующей рекультивации территорий.

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов.

В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30% это органические отходы, которые можно превратить в компост.

Развитие системы селективного сбора ТБО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить их существование.

Можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. Предварительная сортировка предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Отбор наиболее ценного вторичного сырья, предшествует дальнейшей утилизации ТБО.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных мест.

После сортировки полезные и возможные к повторному использованию компоненты отправляются на пункты переработки, а остальная масса отходов подлежит утилизации на полигонах ТБО.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038 01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» рекомендуется создание централизованных полигонов для групп населенных пунктов.

Твердые бытовые отходы с территории р.п.Зубова Поляна вывозятся на участок компостирования твердых бытовых отходов, расположенный северо-западнее поселка.

Скотомогильник. В соответствии с Республиканской целевой программы «Охрана окружающей среды Республики Мордовия на период до 2010 года» на территории поселения в целях предотвращение биологического загрязнения экосистем предусматривается обустройство существующих скотомогильников и строительство биотермических ям. Существующий скотомогильник, расположенный юго-восточнее п.Ясная Поляна  подлежат закрытию. Работы, связанные с ликвидацией существующего скотомогильника связаны с обязательным выполнением природоохранных мероприятий, в том числе проведение рекультивационных работ. Место размещения нового скотомогильника также необходимо рекультивировать.

Медицинские отходы

В соответствии с Республиканской целевой программы «Охрана окружающей среды Республики Мордовия на период до 2010 года» в целях предотвращение биологического загрязнения экосистем необходима организация комплексной системы сбора, хранения, обеззараживания и утилизации отходов лечебно профилактических учреждений класса Б, В.

Производственные отходы.

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2 ТП – отходы» токсичные.

В целом экологическое состояние территории городского  поселения оценивается как относительно благополучное. Радиационный фон близок к уровню естественного гамма - фона.

9.Особо охраняемые природные территории

Ботанические памятники природы

Дендрарий педучилища находится у здания педагогического колледжа, расположенного в центре р.п.Зубово – Поляна, в границах 123 кв. Зубовского участкового лесничества, ГУ «Зубовское территориальное лесничество» на площади 0,6га ( постановление Совета Министров Правительства Мордовской ССР от 25 января 1994г. №21 «Об утверждении Положения о государственных природных заказниках в Мордовской ССР, Положения о памятниках природы в Мордовской ССР и перечня природных объектов, признанных  памятниками природы республиканского значения».

Зоологические памятники природы

Участок леса  находится в пойме реки Вад, в границах кв.85, 86 Комсомольского участкового лесничества, ГУ «Зубовское территориальное лесничество» на площади 200га (постановление Совета Министров Мордовской АССР от 6октября 1983 года № 374  «О признании природных объектов  Мордовской АССР государственными памятниками природы).

Генеральным планом территории поселения изменение границы памятников природы  не предусматривается.

Мероприятия

Запретить на территории памятников природы:

- проведение всех видов работ, кроме работ по уходу  без нарушения целостности

растительного покрова;

- выпас скота, распашку, рубку и раскорчевку деревьев;

- прокладку дорог, проезда на всех видах транспорта;

- все виды изыскательских, строительных, земляных и других работ.

10. Основные факторы риска возникновения природных и техногенных

и биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории Зубово-Полянского городского поселения

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, биолого-социального и техногенного характера в Зубово-Полянском городском поселении являются более 6 видов опасных природных явлений, а также высокая степень насыщенности территории потенциально опасными объектами (промышленными предприятиями различных отраслей экономики, транспортными коммуникациям, основная часть которых сосредоточена в населенных пунктах или в непосредственной близости от них).

Реализация этих опасностей в зонах проживания и активной промышленной деятельности человека при высоком уровне негативного воздействия на социальные и материальные ресурсы может привести к возникновению и развитию чрезвычайных ситуаций.

Выявление опасностей (основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) и учёт границ их действия на территории Зубово-Полянского городского поселения позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность использования территорий для рационального размещения производительных сил и поселения.

Факторы риска  возникновения чрезвычайных ситуаций    природного  характера

Природная чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением региона, а также интенсивностью геологических процессов, гидрологических и метеорологических явлений. На рисунке приведена схема основных природных опасностей, проявление которых возможно на территории Зубово-Полянского городского поселения.

Источники

природных

опасностей

Гидрологические

Метеорологические

(климатические)

экстремумы

Пожары

Изменение

уровня грунтовых вод

Сильные

ветры

Лесные

Наводнение,

паводки

Интенсивные

осадки

Обильные

снегопады

Опасные гидрологические явления и процессы

Для территории Зубово - Полянского городского поселения характерны оба вида опасных гидрологических явлений, неконтролируемое развитие которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций:

многоводье

- наличие опасности затопления паводковыми водами;

- наличие опасности подтопления грунтовыми водами р.п.Зубова Поляна.

Зоны влияния чрезвычайных ситуаций

- Опасные метеорологические явления и процессы

На территории Зубово-Полянского поселения наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.

Из них наибольшую повторяемость имеют: сильные дожди, сильный ветер, сильный снег, сильные метели, гололёдные явления.

- Природные пожары

Уровень пожарной опасности – высокий для лесных.

Чрезвычайная пожарная опасность лесного фонда связана с характерными затруднениями в обнаружении и борьбе с пожарами ввиду больших площадей лесного фонда и нехватки сил и средств, что и приводит к большим площадям, проходимым лесными пожарами до их ликвидации.

Пожарное депо  имеются при лесхозах, в случае чрезвычайных ситуаций высокого риска привлекаются силы г.Сарова.

Зона распространения  лесных пожаров  на населенные пункты:

1. Лесные массивы ( р.п.Зубова Поляна, п.Крутец, п.Зубово-Полянский лесоучасток).

Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Большую опасность в распространении инфекций представляет скотомогильник, размещенный  в 400 м западнее п.Ясная Поляна, который оказывает  негативное влияние на жилой сектор поселка. Проектом рекомендуется провести работы по консервации и рекультивации скотомогильника. Намечается строительство скотомогильника в 1000 м северо-восточнее п.Ясная Поляна.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Зубово-Полянского  поселения следующие:

- Транспортные аварии, в том числе:

аварии на пассажирских и товарных поездах;

аварии на автодороге при перевозке горюче-смазочных материалов;

- Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений на промышленных

и сельскохозяйственных объектах;

- Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ);

- Аварии на взрыво-, взрывопожароопасных объектах;

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на электроэнергетических

системах.

Химически-опасные объекты, зона химического заражения:

1.Железная дорога (возможное химическое заражение при аварии во время  транспортировки АХОВ)  500м  S =  9,66км²;

Взрыво - пожароопасные  объекты

1.Железная дорога (полоса отвода) S = 1,0км²;

2.Автодорога М –5 « Урал » - перевозка взрыво и химически опасных грузов

3. Склад ГСМ ООО «Октан» V =  2500тонн бензина, дизельного топлива, масла, расположенного  по ул.Фрунзе около ж/д станции, радиус опасной зоны 100м, Sзоны = 0,04км²;

4. АЗС №1 ООО «Октан» по ул.Новикова Прибоя V =  1933тонн бензина, дизельного топлива, масла , радиус опасной зоны -100м  Sзоны = 0,04км²,

5. АЗС №39 ООО «Нефтепродукт» V =180м³ бензина, дизельного топлива, масла,

радиус опасной зоны -100м  Sзоны = 0,04км²,

4.АГРС производительностью 38 м³/час, выходное давление 12 КГС/см² 100м радиус S = 0,05км²;

5. Газопровод высокого давления, протяженность в границах поселения   0,7км, максимальное давление 75 КГС/см², d = 1412мм;

5.Хлебокомбинат, 100м радиус S =0,06км²,

Чрезвычайные  ситуации на электроэнергетических системах, в результате которых прекращается подача электроэнергии.

1. ПС 110/35кВ.

Источники техногенных опасностей жилищно-коммунальной среды

Химическая опасность

Взрыво,- пожароопасность

Внезапные обрушения

Сооружения социально-бытового  и культурного назначения

Коммунальные газопроводы

Здания, сооружения социально-бытового и культурного назначения

Жилищный сектор

Здания жилищного сектора

Энергетические системы

Системы водоснабжения

Очистные сооружения

Транспортные перевозки

Системы снабжения водой

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Затопление

Для защиты существующих населенных пунктов от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до незатапливаемых отметок территорий нового строительства.

В случае невозможности защиты населения, проживающего на затапливаемых территориях, строительством инженерных сооружений, защита населения должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения мероприятий по защите от затопления (подсыпка территории до незатапливаемых отметок или строительство дамбы обвалования).

Подтопление

Подтоплению грунтовыми водами в той или иной мере подвергаются территории практически всех населенных пунктов, а также земли сельскохозяйственного назначения.

Для защиты от подтопления территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод. В соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м.

Лесные пожары

Охрана лесов включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и республиканских газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород. В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы железных и автомобильных дорог, линии электропередачи.

С целью защиты от пожаров хвойных лесов вблизи поселков предусматривается создание вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Для поддержания лесных территорий в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия:

- установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

- установить указатели и шлагбаумы;

- организовать контрольные посты и места для отдыха и курения

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.

### Пожары в хлебных  массивах

Пожары в хлебных массивах  развиваются очень быстро.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.

### Аварии на транспорте

Железнодорожный транспорт

Для предупреждения ЧС на железнодорожном транспорте необходимо проведение следующих мероприятий:

- пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами должны осуществляться только по обходам.

- площадки для перекачки этих грузов и железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки других поездов.

- оборудование железнодорожных станций, принимающих опасные грузы системой оповещения и системой постановки водяных завес.

- защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.

Автомобильный транспорт

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

Для предотвращения ЧС на взрывопожарных объектах проектом определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожаро- опасных предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения.

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

### Потребности воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

На  первый этап развития  и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600) : 1000 = 54 м3.

Характеристика подсистемы РСЧС

В результате возникновения чрезвычайных ситуаций  возможны нарушения в жизнеобеспечении деятельности населения, материальные потери.

Гражданская оборона представляет собой систему общегосударственных оборонных мероприятий, проводимых в мирное время  для защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера, пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ и Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» в целях оперативного решения задач по спасению людей, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных при возникновении крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий при чрезвычайных ситуациях в мирное время и военное время создана комиссия ВМР, штаб ГО и ЧС.

Деятельность районного звена ГО и ЧС включает планирование, подготовку и осуществление мероприятий по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях

Основными мероприятиями районного звена ГО и ЧС являются:

- обеспечить координацию деятельности администраций сельских поселений, организаций, задействованных в спасательных операциях;

- провести корректировку планов действий сил и средств при чрезвычайных ситуациях, обеспечить усиленный вариант несения службы личного состава органов внутренних дел, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

- осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;

Последовательное осуществление плана гражданской обороны позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Руководство рабочего поселка, личный состав НАСФ, занимаясь повседневной деятельностью, находятся в готовности к выполнению задач гражданской обороны согласно планам.

Для организации связи в интересах управления силами ГО используются телефонная и телеграфная связь.

По плану оперативного тушения пожара привлекаются боевые расчёты Пожарной части.

Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны в р.п.Зубова-Поляна соответствует условиям, определенным «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенных пунктах: п.Зубово-Полянский лесоучасток, п.Ясная Поляна, п.Школа тракторных бригадиров не должно превышать - 20 минут. Обеспечение пожарной охраны п.Крутец осуществляется подразделением пожарной охраны п.Умет, что соответствует условиям, определенным «Техническим регламентом».

Медицинское обеспечение осуществляется силами Зубово-Полянской поликлиники.

Для обеспечения общественного порядка привлекается ОВД  Зубово-Полянского муниципального района.

11. Проектные предложения по дальнейшему развитию

территории Зубово-Полянского городского поселения

## Проектные предложения по территориальному развитию планируемой территории выполнены на основе комплексной оценки пригодности территории под размещение трех основных функций: жилой, включая общественно-деловую, сельскохозяйственного производства и рекреационной при соблюдении санитарных и противопожарных разрывов.

## Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории сельсовета, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

## Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон.

В составе Генплана выделены следующие временные сроки его реализации:

Расчетный срок реализации проекта – 2025год;

Первая очередь реализации – 2015год.

Жилая зона

Жилое строительство

## Зубово-Полянское городское поселение стоит перед задачей обеспечения жителей доступным жильем.

Программа Республиканская программа «Жилище 2006-2010гг» и Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2002-2010гг. призваны помочь в решении задач жилого строительства.

Целью программ является решение жилищной проблемы жителей Зубово-Полянского городского поселения путем оказания социальной поддержки при приобретении или строительстве жилья, в том числе путем предоставления субсидий на приобретение или строительство жилья за счет средств бюджета Зубово-Полянского поселения через:

-создание на территории Зубово-Полянского поселения инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование механизма ипотечного кредитования;

-привлечение в ипотечное кредитование внебюджетных средств;

-создание условий для улучшения жилищных условий работникам бюджетной сферы.

В настоящее время с ипотекой работает Сбербанк.

Острой остается жилищная проблема в поселении. Объемы жилищного строительства недостаточны по сравнению с потребностью в жилье.

Удовлетворение  потребности в жилье позволит увеличить объем инвестиций в развитие экономики поселения.

В соответствии с перспективным территориальным планированием Зубово-Полянского городского поселения Генеральным планом предусматриваются новые площади под жилые зоны с перспективой строительства преимущественно индивидуальных жилых домов усадебного типа, с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения сельского поселения 27,7 кв.м/чел. на 1-ю очередь и 30,0 кв.м/чел на 2-ю очередь строительства.

Постановлением главы администрации Зубово-Полянского городского поселения

№193 от 25 июля 2006 года «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства» установлены минимальный размер предоставления гражданам земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства в р.п. Зубова Поляна, поселках сельского типа Ясная Поляна, Тракторный, Зубовский лесоучасток площадью 0,04 га и максимальный размер земельных участков 0,15 га.

Постановлением главы администрации Зубово-Полянского городского поселения

№192 от 25 июля 2006 года «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства» установлены минимальный размер предоставления гражданам земельных участков в собственность для для ведения личного подсобного хозяйства в р.п. Зубова Поляна, поселках сельского типа Ясная Поляна, Тракторный, Зубовский лесоучасток площадью 0,04 га и максимальный размер земельных участков  в р.п.Зубова Поляна 0,15 га, в поселках сельского типа Ясная Поляна, Тракторный, Зубовский лесоучасток 0,25 га.

По проекту предусматривается жилое строительство на общей площади 668 га, в том числе р.п.Зубова Поляна 633,0 га, п.Тракторных бригадиров 20,0 га, п.Крутец

15,0 га:

I очередь строительства

1. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 68 га согласно проекту планировки (жилой микрорайон «Солнечный») на землях р.п.Зубова Поляна (Постановление Правительства Республики Мордовия №136 от 06.04.2009 г. «О включении земельного участка в границы рабочего поселка Зубова Поляна».

2. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 28 га (жилой микрорайон

«Заречный»), в том числе  1 га в черте  р.п.Зубова Поляна  и 27 га на землях  сельхозназначения

2. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 1 га в юго-восточной части р.п.Зубова Поляна (в районе Васильевки).

II очередь строительства

1. Строительство индивидуальных жилых домов  юго-западнее рабочего поселка на площади 383 га на землях лесного фонда;

2. Строительство индивидуальных жилых домов западнее рабочего поселка на площади 34 га на землях лесного фонда;

3. Строительство индивидуальных жилых домов северо-западнее  рабочего поселка на площади 81 га на землях лесного фонда;

4. Строительство индивидуальных жилых домов южнее рабочего поселка  площадью 38,0 га на землях ранее изъятого из  Уголковского сельского поселения на землях  сельхозназначения;

5. Строительство индивидуальных жилых домов северо-восточнее п.Школа тракторных бригадиров на площади 20 га на землях лесного фонда;

6. Строительство индивидуальных жилых домов западнее п.Крутец на площади 15 га на землях лесного фонда.

Рекомендовано осуществить процедуру  перевода земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию «Земли  населенных пунктов» на площади  133,0 га.

Рекомендовано осуществить процедуру  перевода земель из категории лесного фонда в категорию «Земли  населенных пунктов» на площади  533 га.

Р.п. Зубова Поляна имеет свои  приоритетные особенности: расположен на основной транспортной магистрали – автодороге М-5 «Урал» узле инженерных коммуникаций. Это привлекает иногородних граждан и население поселения для размещения жилья и проживания.

Градостроительное освоение территории невозможно без изъятия земель и, прежде всего территорий земель лесного фонда, занимающих 84% территории поселения. Необходимость размещения жилого строительства на территории земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения объясняется отсутствием иных вариантов и невозможного размещения на территории менее ценных угодий.

Зона общественно-деловой застройки

Строительство социальных объектов

1. Строительство детского сада на территории жилого комплекса «Солнечный» на площади 1,3 га на землях сельхозназначения;

2. Строительство школы на территории жилого комплекса «Солнечный» на площади 2,0 га на землях сельхозназначения;

3. Строительство блока обслуживания на территории жилого комплекса «Солнечный» на площади 0,6 га на землях сельхозназначения;

4. Строительство торгового центра на территории жилого комплекса «Солнечный» на площади 1,1 га  на землях сельхозназначения;

Рекомендовано осуществить процедуру  перевода земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию «Земли  населенных пунктов» на площади  5 га.

Строительство спортивных объектов:

1. Строительство стадиона на площади 2 га (жилой комплекс Солнечный) южнее р.п.Зубова Поляна на землях сельхозназначения;

2. Строительство бассейна и спортивного комплекса (центр рабочего поселка) 5 га.

При этом  предусмотреть перевод земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию «Земли  населенных пунктов» на площади  2 га.

Зона  промышленных объектов

Проектом предусматривается

1.Строительство лесоперерабатывающего предприятия (по скандинавской технологии),

строительство мебельной фабрики, предприятия деревянного домостроения и бань с расширением  площади на 9 га западнее р.п.Зубова Поляна;

2.Строительство лесоперерабатывающего предприятия (в районе Васильевки) с расширением существующей площади на  2 га в черте р.п.Зубова Поляна.

При этом  предусмотреть перевод земель из категории «лесного фонда»  в категорию «Земли  промышленности» на площади  9 га.

Мероприятия по развитию промышленной зоны

Промышленный  сектор расположен в западной части. Производственные помещения в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии.

Генпланом предусмотрено сохранение промышленной зоны по их прежней принадлежности с возможностью расширения.

Для предотвращения загрязнения воздушного бассейна и грунтовых вод стоками от промышленных предприятий следующие мероприятия:

- максимальное озеленение санитарно-защитной зоны между селитебной и производственной территориями;

- максимальное асфальтирование производственных площадок;

- соблюдение технологии производства.

Зона сельскохозяйственного использования

1. Строительство молочного комплекса на территории существующей фермы в п.Ясная Поляна;

Зона  транспортно-инженерной  инфраструктуры

В настоящее время на территории Зубово-Полянского поселения сформирована  сеть автомобильных дорог с твердым покрытием, но часть их находится не в лучшем состоянии. Необходимо улучшение качества дорожных работ, сокращение сроков выполнения дорожных работ, повышение технического уровня дорожной техники и материалов, определяющих качество и долговечность автодорог.

Транспорт

1. Реконструкция автодороги Зубова Поляна – Ширингуши протяженностью 1,9 км;

2. Строительство автодороги Крутец- ст.Свеженькая протяженностью 7,8 км.

3. Асфальтирование автодороги Зубова Поляна - Зубово-Полянский лесоучасток протяженностью 2,1 км.

Электроснабжение

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. Реконструкция сетей будет проводится в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки.

По проекту намечаются ремонтные работы электрической сети ЛЭП-10 кВ Ф №19 р.п.Зубова Поляна (2011г), ЛЭП-0,38кВ  от ТП № 0806 Ф №2 п.Ясная Поляна. Провести ремонтные работы ТП № 0810, ТП №08100 п.Ясная Поляна.

Реконструкция  ТП и ЛЭП  будет проводиться в соответствии с ремонтной программой филиала ОАО «МРСК –Волги» - -«Мордовэнерго».

Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Газоснабжение

Зубово-Полянское городское поселение обеспечено сетевым газоснабжением. Уровень газоснабжения населенных пунктов: р.п.Зубова Поляна, п.Ясная Поляна, п.Школа Тракторных бригадиров достаточно высок.  п.Зубовополянский лесоучасток и п.Крутец   не газифицированы,  проектом предусматривается    их газифицировать.

Протяженность проектного распределительного газопровода  от АГРС с.Умет до п.Крутец составит 7 км.

Протяженность проектного распределительного газопровода от АГРС «Зубова-Поляна  до п.Зубово-Полянский лесоучасток  составит 2 км.

Связь

Планируется строительство сети  3G связи третьего поколения в рабочем поселке для обслуживания абонентов «ВымпелКом».

Для увеличения зоны покрытия мобильной связи планируется установить на территории рабочего поселка 2 базовые станции «НСС»

Водоснабжение и водоотведение

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры включают в первую очередь обеспечения населения качественной питьевой водой отвечающей требованиям ГОСТ 2874-82 и в достаточном количестве согласно нормам.

Проектом предлагается:

1. Сохранение имеющегося потенциала мощности систем водоснабжения за счет капитального ремонта водопроводных сетей в р.п.Зубова Поляна протяженностью 42 км. По проекту в р.п.Зубова Поляна  необходимо предусмотреть строительство новых сетей водоснабжения протяженностью 10,8 км;

2. Предусматривается капитальный ремонт водопроводных сетей в п.Зубово –Полянский лесоучасток протяженностью 0,5 км;

3. По проекту предусматривается строительство обесфторивающих установок и станций водоочистки в р.п.Зубова Поляна.

4. Предусматривается строительство артскважины, водонапорной башни и водопроводной сети в п. Крутец протяженностью 1,8 км.

5. По проекту предусматривается централизованное водоотведение в р.п.Зубово Поляна.

Придорожный сервис

Развитие сети придорожного сервиса является одним из условий, определяющих качество экономических, торговых и культурных связей между районом и другими районами Мордовии и регионами России. На автомобильных дорогах целесообразно размещение объектов придорожного сервиса.

В целях привлечения инвесторов для создания объектов придорожного сервиса в республике действует программа по поддержке малого предпринимательства, которая реализует политику льготного кредитования предприятий малого бизнеса.

Проектом предусматривается

1. Строительство гостиницы  с автостоянкой площадью 1 га юго-западнее р.п.Зубова Поляна на землях лесного фонда;

2. Строительство автомойки площадью 2 га на землях сельхозназначения южнее р.п.Зубова Поляна;

3. Строительство объектов придорожного сервиса площадью 2 га юго-западнее р.п.Зубова Поляна на землях лесного фонда.

Рекомендовано осуществить процедуру  перевода земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию «Земли  населенных пунктов» на площади  2га и перевод земель из категории «Земли лесного фонда»  в категорию «Земли  населенных пунктов» на площади  3га

Зона рекреационного назначения

1.Организация лесопарковой зоны на площади 7 га в жилом комплексе «Солнечный» на землях лесного фонда.

2.Проектом предусматривается благоустроить места сезонного отдыха. Однако, в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса поселения и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

Расчет площади под места отдыха с учетом 20% использования от общего  количества населения  составляет: га  11447чел. х 0,20 х 5м²=1,2 га.

Предусматривается благоустройство 3 площадок под места сезонного отдыха:  восточнее р.п.Зубова-Поляна на  правом берегу р.Парца; южнее Ясная Поляна  на левом берегу р.Парца; северо-восточнее п. Крутец на  правом берегу р.Вад.

Предусматривается перевод земель из категории «Земли лесного фонда»  в категорию «Земли  населенных пунктов» на площади  7 га.

Благоустройство

Проектом предусматривается асфальтирование 41 улицы в р.п.Зубова Поляна общей  протяженностью 30,0 км: ул.Краснооктябрьская, ул.Кошевого, ул.Мелиоративная (часть), ул.Кутузова, ул.Куйбышева, ул.Дзержинского, ул.Девятаева, ул.Фрунзе, ул.Белинского, ул.Приречная, ул.Гайдара, ул.Ломоносова, ул.Огарева, ул.Коммунистическая, ул.Шельтяева, ул.Пионерская, ул.Есенина, ул.Пушкина, ул.Эрьзя, ул.Демократическая ул.Лермонтова, ул.Тургенева, ул.Дубравная, ул.Парамонова (часть) ул.Лесная, ул. Толстого (часть), ул.Саровского, ул.Березовая, ул.Невского, ул.Суворова, ул.Строительная, ул.Молодежная, ул.Гражданская, ул.Титова, ул.Первомайская, ул.Парцинская, Мокшанская, ул.Дружбы, ул.Долгаева, ул.Герцена, ул. Октябрьская, ул. Гагарина, Советский переулок.

Проектом предусматривается:

1. Асфальтирование улиц в п.Школа тракторных бригадиров протяженностью 3,0 км;

2. Асфальтирование улиц в п.Ясная Поляна протяженностью 3,0 км.

3. Асфальтирование улиц в п.Зубово –Полянский лесоучасток протяженностью 1,0 км.

4.Асфальтирование улиц в п.Крутец протяженностью 1,8 км.

Намечается устройство освещения на автодороге М5 «Урал».

Рабочий поселок Зубова Поляна  расположен на территории с  высоким стоянием  грунтовых вод. По проекту предусматривается понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем строительства открытой осушительной системы  по всем улицам поселка с подъездами к жилым домам и общественным зданиям. Осушительный магистральный канал на юге планируется провести через федеральную дорогу и соединить с существующим магистральным каналом с водоотводом в р.Парца.

Осушительная сеть северной части улиц будет соединяться с рекой Кривуша.

По проекту предусматривается строительство тротуаров по улицам рабочего поселка. Разработана схема сбора и утилизации бытовых отходов с размещением 26 контейнеров на жилых территориях и территориях, прилегающих к общественным зданиям.

Улицы и проезды  жилой и производственной зоны запроектированы  с покрытием из асфальтобетона, тротуары асфальтовые.

Основные проектируются с двухсторонним движением с шириной проезжей части 6 м, и второстепенные проезды с шириной 5 м. Тротуары устраиваются с двух сторон, шириной 1,5 м.

В конце проезжих частей тупиковых улиц следует устраивать разворотные площадки 16 х 16 м, для мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

Зоны специального назначения

Согласно Градостроительному кодексу, территории специального назначения включают зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено путем выделения только указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Кладбища

В связи с переполнением старого кладбища, расположенного восточнее п.Школа тракторных бригадиров по проекту предусмотрено расширение на 2,0 га за счет территории лесного фонда.

Скотомогильники

Ввиду того, что существующий скотомогильник оказывает негативное влияние на жилой сектор п.Ясная Поляна, необходимо по проекту провести работы, связанные с ликвидацией существующего скотомогильника  с обязательным выполнением природоохранных мероприятий, в том числе проведение рекультивационных работ.

По проекту планируется выбор места для строительства скотомогильника с захоронением в ямах в 1 км северо-восточнее п.Ясная  Поляна на площади 1га, на землях лесного фонда. Необходимость строительства скотомогильника на землях лесного фонда объясняется  отсутствием иных вариантов размещения скотомогильника при соблюдении санитарно-технических и гигиенических требований  СанПин2.2.1/2.1.1.1200-03. и невозможного размещения на иной территории.

При строительстве скотомогильника и расширения кладбища рекомендуем перевод земель из категории «Земли лесного фонда» в категорию «Земли промышленности… т.д, земли иного специального назначения» на площади 3 га.

Изменение границы городского поселения и населенных пунктов

Из-за увеличения в Зубово-Полянском городском  поселении спроса на новое жилое строительство, ранее было изъято из  Уголковского сельского поселения территория площадью 40 га и включена  в состав Зубово-Полянского городского поселения.

Из-за невозможности размещения нового жилого строительства в черте населенных пунктов и включения территории п.Зубово-Полянский лесоучасток  в границы р.п. Зубова Поляна, по проекту предусматривается изменение границы рабочего поселка Зубова Поляна, поселков Школа тракторных бригадиров и Крутец.

Мероприятия по организации охраны и использования памятников истории (объектов культурного наследия)

1. Ввиду того, что ранее охранная зона памятников истории не установлена, проектом генерального плана, согласно ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ,  рекомендовано разработать проект охранной зоны памятников истории на  территории Зубово-Полянского городского поселения и установить охранную зону памятников истории - 10м.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением  применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2. По проекту провести инвентаризацию памятников истории и архитектуры

3.Определить и закрепить границы территорий памятников истории и культуры

Развитие малого предпринимательства

Все большее количество граждан вовлекается в малый бизнес, обеспечивая не только самозанятость самих предпринимателей, но и создает рабочие места для экономически активного населения поселения. Это реальный источник поступления денежных средств  в бюджет в качестве налога.

Проблемы развития малого предпринимательства в определенной степени проистекают из социальных и финансовых проблем.

Для выполнения условий эффективного развития малого предпринимательства должна вестись работа, направленная на:

- дальнейшее использование имущества неэффективных и неплатежеспособных предприятий в качестве источника ресурсного обеспечения малого предпринимательства и создания объектов его инфраструктуры;

- организация пропагандистской образовательной кампании, направленной на стимулирование деятельности сектора малого предпринимательства, подготовку населения к занятию собственным бизнесом, формирование общественного мнения о предпринимательстве;

- поощрение ремесел, народных промыслов, артельных и семейных форм организации предпринимательской деятельности, самозанятости.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008года  № Пр-582 пункта 9-б, рекомендуем предоставить земельные участки по мере востребования для развития малого предпринимательства.

12. Основные технико-экономические показатели

| №п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008год | Проектный 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь территории 1.Зубово-Полянского городского поселения | га | 22778 | 22818 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | 1.1.Земли сельхозназначения | га | 2434 | 2334 |
|  | 1.2.Земли населенных пунктов | га | 946 | 1629 |
|  | 1.3.Земли промышленности, транспорта, энергетики | га | 207 | 219 |
|  | 1.4. Земли особо охраняемых объектов и территорий | га | - | - |
|  | 1.5. Земли водного фонда | га | 71 | 71 |
|  | 1.6.Земли лесного фонда |  | 19120 | 18565 |
|  | 1.7. Земли запаса |  | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 11447 | 11550 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |
|  | Рождаемость | чел./℅ | 102 | 102 |
|  | Смертность | чел./℅ | 89 | 89 |
| 2.3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | население моложе трудоспособного | чел./℅ | 2020 | 2050 |
|  | население в трудоспособном возрасте | чел./℅ | 6968 | 7041 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел./℅ | 2459 | 2459 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 3.1. | Общеобразовательные школы | шт | 4 | 5 |
| 3.2. | Детский сад | шт | 6 | 7 |
| 3.3. | Поликлиника, реабилитационный центр | шт | 2 | 3 |
| 3.4. | Аптеки | шт | 3 | 3 |
| 3.5. | Магазины | шт | 22 | 25 |
| 3.6. | Дом культуры | шт | 2 | 3 |
| 3.7. | Предприятия общественного питания | шт | 6 | 7 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность железной дороги | км | 8,8 | 8,8 |
| 4.2 | Протяженность автомобильных дорог | км | 42,1 | 42,1 |
| 4.2.1. | в том числе с асфальтовым покрытием | км | 28,8 | 42,1 |
| 5 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение | км | 75 | 88 |
| 5.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.2.1. | Протяженность высоковольтных линий электропередачи | км | 80 | 80 |
| 5..3. | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.3.1. | Протяженность газопровода высокого давления, среднего давления | км | 21,2 | 30,2 |

| 5.4. | Связь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования (АТС) | номеров | 3713 | 3760 |
| 5.5 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 5.5.1 | Участки компостирования твердых бытовых отходов | шт | 1 | 1 |
| 5.5.2 | Скотомогильник с захоронением в ямах | шт | 1 | 1 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.1. | Общее количество кладбищ | шт/га | 2/2,0 | 2/4,0 |